TECHNICKÁ MINIMÁLNÍ SPECIFIKACE

Všechny níže uvedené body platí jako minimální požadavky na poptávané zboží.

- Základní požadavky

1.1	Obecné požadavky pro servery (stejné pro všechny typy serverů)

Tyto požadavky mohou být upřesněny nebo upraveny u konktrétního typu serveru níže.

rackmount řešení ližin: plnovýsuvné kuličkové ližiny s montáží bez použití nářadí pro rack o šířce 19“

osazení serveru v ližinách: zacvakávací systém zajištění serveru proti vysunutí (bez šroubů), při vysouvání serveru ochrana proti vyjetí z ližin pojistkou nebo jiným mechanickým opatřením, tak aby nemohlo dojít k vyjetí nebo pádu serveru

montáž ližin, serveru a komponent bez použití nářadí včetně přístupu k nim

redundantní napájení s možností nastavení limitu výkonu a spotřeby (tzv. Power Budgetting). Zdroj s dostatečným výkonem pro plné osazení (při plné kapacitě disků, procesorů, pamětí, přídavných karet, …) i v případě, že není požadováno v dané sestavě

účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Platinum“

napájecí kabel s konektory IEC320 C14 a C13 (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU redundantní chlazení s hotswap systémem chladících modulů s vyjímkou procesorového chlazení monitoring stavu napájení, chlazení, teploty a spotřeby vnitřních součástí serveru a report do

management modulu (IPMI, Remote Management, ...)

integrované 2x 1GE porty s podporou TOE, IPv4 a IPv6, pro konektor typu RJ45

64bit architektura procesoru ve specifikaci x86_64 (amd64) s podporou HW virtualizace (a všech navazujících součástí, jako je podpora virtualizace na chipsetu, BIOSu, …) a podporou virtuálních jader technologiemi jako jsou hyper-threading nebo dual-core

záruka on-site 60 měsíců (5 let) NBD s vyřešením do druhého pracovního dne, oprava v místě instalace zařízení v ČR (Plzeň/Cheb), sankce za každý den prodlení 1000,- Kč.

funkčnost v operačním systému Debian/GNU Linux 9.0 Stretch s ovladači v distribučním jádře nebo „vanilla“ verze 4.9.x, nejsou povoleny žádné dodatečné ovladače

podpora bootu z HDD, USB a PXE, volba zařízení pro boot při startu serveru (např. klávesou F12) s možností tuto volbu zakázat a ochránit heslem. Možnost nastavit bootovací zařízení z managementu.

zrušení skrytých partition neznemožní plnohodnotný provoz zařízení a požadovaných funkcí

připojení a funkčnost (včetně bootovací sekvence a startu) s používanými konzolovými přepínači ATEN typu USB (klávesnice a myš společně přes USB 1.1, video přes VGA konektor DE-15).

možno osadit až 8ks hotswap HDD o velikost 2,5“

2 pozice pro rozšiřující karty (PCIe), mohou být osazeny požadovanými komponentami v zadání všechny komponenty (a to i aktuálně neosazené, nevyužité nebo nepožadované ale přítomné

v nabízené sestavě, jako je volná pozice pro HDD, PCI rozhraní na desce, ...) musí být přiraveno pro použití bez nutnosti doplňování dalších komponent (kabeláž, PCI riser, řadiče, …). Například pro zařízení s 6 pozicemi HDD, ale jen 2 osazenými je vyžadováno mít zapojené a připravené i zbylé 4.

podpora síťového zavaděče PXE s použitím grub2pxe podpora bootování z rozděleného disku metodou GPT

zařízení musí být dodáno vcelku a smontované, není přípustné dodání vnitřních částí serveru po částech (vyjímku tvoří části potřebné k finální montáži do racku jako ližiny, panely, ramena, externí kabeláž, …)

všechny identifikátory vyžadované pro servis, reklamaci, ověření záruční doby, zjištění konfigurace atd. zjistitelné z operačního systému Linux, např. z dmidecode

zobrazení záruční/servisní doby a konfigurace serveru na webu výrobce dle údajů z OS (dmidecode) není vyžadována přední maska

cable management (zadní rameno serveru pro uchycení kabeláže)

využití všech kanálů paměťového řadiče v dodané konfiguraci (DIMM moduly rovnoměrně přes dostupné kanály)

trvalý provoz serveru v místnosti se vstupní teplotou v rozmezí 10 až 40°C s možností krátkodobého (méně než 3 dny součtu v roce) přesahu až na 45°C

nepřetržité telefonické spojení dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu (včetně svátků), s globálními expertními centry pro řešení problémů s dodaným hardwarem a softwarem

1/3

aplikace pro centrální správu hardwaru, která umožňuje zobrazení a správu systémových výstrah, inventarizaci systému, aktualizace systému včetně firmware a vzdálených úloh s webovým rozhraním

všechny případné licence vztahující se k požadovaným podmínkám musí být zahrnuty v ceně a nesmí obsahovat časové omezení

možnost aktualizace SW serveru (včetně firmware) i po uplynutí záruční doby

1.2	Parametry pro management rozhraní serverů (stejné pro všechny typy serverů)

Management rozhraní je důležité v případě řešení problémů. Její přesná specifikace zaručuje podobné vlastnosti těmto proprietárním rozhraním.

přístup z webového prohlížeče Firefox z prostředí Debian/GNU Linux Stretch a Windows 7

možnost připojit server samostatným management portem nebo sdíleným s nainstalovaným OS logování událostí při provozu serveru do interního logu, možnost exportu a prohlížení

oznamování událostí a problémů protokoly SMTP a SNMP

možnost nastavit více uživatelů s různými úrovněmi oprávněními pro přístup k managementu vzdálené ovládání konzole z prostředí webového prohlížeče v HTML5 uvedeného výše

vzdálené ovládání textové konzole protokolem Serial over LAN (SoL) v protokolu SSH. Vysvětlení: administrátor se přihlásí skrze SSH k management rozhraní a zde se připojí skrze SoL ke konzoli operačního systému/BIOSu, přenos po síti bude stále uskutečňován protokolem SSH.

management serveru přístupný protokoly IPMI 2.0, SSH a HTTPS, které budou vzájemně funkcionalitou zastupitelné a sdílet databázi uživatelů včetně jejich oprávnění. Vyjímku tvoří přímý přístup k IPMI z operačního systému, kde se předpokládá použití nejvyššího oprávnění automaticky.

podpora 802.1q (VLAN), management po vlastní tagované podsíti

konfigurace sítě managementu včetně nastavení čísla VLAN a administrátorského přístupu (login/heslo) před startem operačního systému, tzn. ještě v bootovací sekvenci

sdílený port managementu (značkovaná síť dle specifikace 802.1q) s operačním systémem (nativní síť), tzn. port je nastaven v módu trunk

podpora virtuálních médií z obrazů na lokální stanici (CD/DVD-ROM, USB, …) přes webové rozhraní hardware reset management rozhraní bez nutnosti vypnout nebo restartovat server

- Jednotlivé specifikace

2.1	Specifikace serveru typu A (CEPH servery)

velikost šasí max. 1U

1x CPU architektury x86_64 (amd64), DDR4, TDP max. 75W, podpora 2400MT/s RAM typu ECC, zisk 10800 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

minimální počet virtuálních CPU je shodný s počtem všech fyzických disků, tj. minimálně 8 DDR4 64GB RAM 2400MT/s, s podporou ECC

2x HDD 300GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM 6x HDD 2,4TB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM řadič disků s cache 1GB, který je zálohován baterií

2x 10Gbps ethernet porty s rozhraním SFP+

Počet kusů: 5

2.2	Specifikace serveru typu B (Cloud servery)

velikost šasí max. 1U

1x/2x CPU architektury x86_64 (amd64), DDR4, TDP max. 180W, podpora 2666MT/s RAM typu ECC, zisk 19000 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

2/3

pro 1 virtuální CPU je vyhraženo maximálně 6GB RAM, tj. minimálně 64 virtuálních jader celkem DDR4 384GB RAM 2666 MT/s, Dual Rank, s podporou ECC

2x SSD 120GB typu SATA 6Gbps v hotswap pozicích, 219 TBW HW RAID controller

2x 10Gbps ethernet porty s rozhraním SFP+ s podporou SR-IOV

Počet kusů: 5

2.3	Specifikace serveru typu C (E-learning servery)

velikost šasí max. 1U

2x CPU architektury x86_64 (amd64), DDR4, TDP max. 125W, podpora 2666MT/s RAM typu ECC, zisk 21380 bodů v PassMark PerformanceTest, program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnocení bude dle výsledků uvedených v příloze toho zadání, pokud nabízený procesor není uveden v příloze (nebo má nedostatečný zisk) je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU

DDR4 96GB RAM 2666 MT/s, Dual Rank, s podporou ECC 2x HDD 480GB SSD 6Gbps v hotswap pozicích, 1300 TBW

2x HDD 600GB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM řadič disků s cache 2GB, který je zálohován baterií

není vyžadováno rameno pro cable management

Počet kusů: 3

3/3