Sčítání pěších na území Pražské památkové rezervace – specifikace

Předmětem zakázky je jednorázový průzkum objemu a směru pěší dopravy v typickém pracovním dni na předem vybraných místech v historickém centru Prahy. Sčítání musí proběhnout během jediného pracovního dne (jeden z těchto dnů: úterý/středa/čtvrtek) za příznivého počasí v období mezi 9. až 30. dubnem 2018. Pro zajištění kompatibility s již existujícími daty, která máme z předchozích průzkumů k dispozici, potřebujeme rámcově zachovat metodu sčítání, která spočívá v těchto požadavcích:

- Měření proběhne vždy 15 min z každého z následujících intervalů:

8:00 – 9:00

9:00 – 10:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

21:30 – 22:30

Za den budou tedy sesbírány pro každé měřené místo údaje pro 9 patnáctiminutových časových intervalů.

V každé hodině se měří 15 minut, tedy jeden sčítající může přecházet mezi stanovišti a pokrýt tak až 3 sčítací body během jedné hodiny.

- Typy a požadované způsoby měření v území

  - měření probíhá za příznivého počasí, tzn. slunečno, neprší, nesněží, nemrzne, nefouká silný vítr

  - počet chodců = celkový počet všech lidí, procházejících pěšky daným sčítacím profilem ve sčítaném směru během jednoho patnáctiminutového intervalu

  - seznam míst, kde proběhne sčítání, schematická mapa jejich rozmístění, specifikace typu sčítání v daném místě a polohy sčítajícího jsou uvedeny v Příloze

  - typ sčítacího bodu „průchod“ – sčítá se počet chodců v daném místě v obou směrech včetně rozlišení směru pohybu – výsledkem jsou dvě hodnoty v každém měřeném časovém úseku (počet chodců ve směru S1 a počet chodců ve směru S2)

  - typ sčítacího bodu „prostranství“ – počet chodců ve vstupech na prostranství, případně příchozí z metra, tramvaje; počet naměřených hodnot je individuální dle konkrétního prostranství, viz Příloha, upřesnění polohy sčítajícího též viz Příloha

  - typ sčítacího bodu „roh“  – provoz chodců v křížení ulic  typu „T“, jeden sčítající sleduje průchody ve dvou ulicích zároveň, sčítá se tedy průchod v každé ze dvou na sebe kolmých ulic (přičemž sčítající stojí na jejich rohu), včetně rozlišení směrů – výsledkem jsou čtyři hodnoty v každém měřeném časovém úseku (pro ulici 1 – údaje o počtu chodců ve směru  S1 a S2 a pro ulici 2 - údaje o počtu chodců ve směru  S1 a S2)

Např. roh Mikulandská/Ostrovní – jeden sčítající počítá chodce, kteří prochází Mikulandskou u ústí do Ostrovní, včetně směrů a zároveň sčítá chodce, kteří projdou sčítacím profilem v Ostrovní před ústím Mikulandské.

Výsledkem je: 	Mikulandská 	S1:25 chodců, S2: 3 chodci

Ostrovní 	S1:30 chodců, S2:28 chodců

S2

S2

S1

S1

S1

S1

S2

S2

Výstupem bude tabulka ve formátu .xls s číslem sčítacího místa a názvem ulice/prostranství obsahující naměřené absolutní hodnoty daných ukazatelů v devíti časových intervalech pro každé místo, včetně konkrétních poznámek ke sčítání. Vzor tabulky bude odsouhlasen zadavatelem před započetím sčítání.

Tabulka bude doplněna průvodní textovou zprávou popisující celkový průběh šetření, obsahující mj. termín šetření, metodu sčítání, počet a rozmístění sčítajících, vývoj počasí a další důležité informace a komentář týkající se průběhu sčítání.

Zjištěné údaje budou ve výhradním vlastnictví IPR Praha a zpracovatel se zavazuje, že s nimi nebude dále nakládat ani je využívat pro vlastní účely.

Termín odevzdání výsledků: 18. 5. 2018.