# Požadované technické parametry dodávky

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle technických podmínek uvedených níže.

- L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN (2 ks).

## Tabulka povinných požadavků pro „L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN“ (požadovány 2 ks)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadavku | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Cisco |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | N9K-C93180YC-EX |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/ nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736651.html |
| Typ zařízení | L3 přepínač | L3 přepínač |
| Maximální velikost RackUnit | 2 RU | 1 RU |
| Redundantní napájecí zdroje | ANO | ANO |
| Celková propustnost přepínače | Neblokující architektura s maximální rychlostí všech použitelných rozhraní | Neblokující architektura s maximální rychlostí všech použitelných rozhraní |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 1/10GE s volitelným standardním fyzickým rozhraním SFP/SFP+ | 48 | 48 |
| Minimální počet neblokovaných portů 40/100GE s volitelným standardním fyzickým rozhraním QSFP+/QSFP28 | 6 | 6 |
| In band management | ANO | ANO |
| CLI rozhraní na úrovni běžných průmyslových standardů (možnost konfigurace všech podporovaných parametrů zařízení) | ANO | ANO |
| Výpis konfigurace zařízení v člověku čitelné textové podobě (s možností importu do zařízení) | ANO | ANO |
| Vzdálený přenos souborů/konfigurací/firmware protokoly TFTP, HTTP, HTTPS, SCP | ANO | ANO |
| Přístupový seznam pro filtrování IPv4/IPv6 vstupního/výstupního provozu pro management zařízení (ACL, Access Control List) | ANO | ANO |
| Přístup pomocí SSH v2 | ANO | ANO |
| RADIUS klient nebo TACACS+ klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | ANO |
| NTP klient/server | ANO | ANO |
| Syslog | ANO | ANO |
| Role Based Access Control | ANO | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. IEEE 802.1AB LLDP) | ANO | ANO |
| SNMPv2/3 | ANO | ANO |
| Modelem řízená telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (stav a čítače rozhraní, stav BGP sousedů, VLAN apod.) prostřednictvím gRPC nebo RESTCONF | ANO | ANO |
| Uživatelsky konfigurovatelný Control Plane Protection/Policing (CoPP) s hardwarovou akcelerací | ANO | ANO |
| Power-on autoprovisioning | ANO | ANO |
| Sledování významné stavové události v reálném čase (např. event manager/monitor) | ANO | ANO |
| Vzdálený port mirroring přes L3 směrovanou síť | ANO | ANO |
| Python scripting | ANO | ANO |
| Ansible programming | ANO | ANO |
| Protokoly pro monitoring datových toků (např. IPFIX nebo sFlow v5 nebo funkčně ekvivalentní protokoly) | ANO | ANO |
| Management VRF | ANO | ANO |
| IEEE 802.1Q | ANO | ANO |
| IEEE 802.1ad (Q-in-Q) | ANO | ANO |
| IEEE 802.1D | ANO | ANO |
| EEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | ANO | ANO |
| IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | ANO | ANO |
| Rapid Per VLAN Spanning Tree Protocol (RPVSTP) | ANO | ANO |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3964 | 3964 |
| Interoperabilita MSTP a RPVSTP | ANO | ANO |
| BPDU guard | ANO | ANO |
| BPDU filter | ANO | ANO |
| Root guard | ANO | ANO |
| Loop guard | ANO | ANO |
| IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) pro agregaci linek (LAG) | ANO | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG/MLAG) | ANO | ANO |
| Minimální počet fyzických linek jako součást LAG/MLAG | 16 | 16 |
| Minimální počet současně konfigurovatelných LAG/MLAG | 64 | 64 |
| MLAG peer gateway | ANO | ANO |
| Zrcadlení portů (port mirroring, SPAN) | ANO | ANO |
| Filtrování provozu v rámci VLAN (L2/VLAN ACL) | ANO | ANO |
| Jumbo rámce | ANO, min. 9000 Bytů | ANO, min. 9000 Bytů |
| Storm control (broadcast/multicast) | ANO | ANO |
| Minimální počet MAC záznamů v adresní tabulce | 90000 | 90000 |
| Detekce přerušení jednoho směru dvouvláknové optické trasy | ANO | ANO |
| L3/směrování IPv4/IPv6 | ANO | ANO |
| Inteligentní statické směrování podle reálného stavu/kombinace výsledků monitorování dostupnosti síťových objektů (object tracking): monitorování dostupnosti síťového objektu, monitorování přítomnosti konkrétního záznamu ve směrovací tabulce, monitorování fyzického stavu linky, možnost provádět logické operace nad množinou monitorovaných objektů | ANO | ANO |
| L3 Equal Cost Multi-Path routing (ECMP) rovnoměrné rozkládání zatížení | ANO, min. 8 cest | ANO, min. 8 cest |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce | 256000 | 256000 |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce | 128000 | 128000 |
| First Hop Redundancy Protocol pro IPv4/IPv6 (např. VRRP, VRRPv6) | ANO | ANO |
| Konfigurace L3/směrovaných fyzických rozhraní (L3 interfaces) | ANO | ANO |
| Konfigurace L3/směrovaných podrozhraní (L3 subinterfaces) | ANO | ANO |
| Konfigurace L3/směrovaných loopback rozhraní | ANO | ANO |
| Přístupový seznam pro filtrování IPv4/IPv6 vstupního/výstupního L3 datového provozu (ACL, Access Control List) | ANO | ANO |
| Směrovací protokoly OSPFv2 a OSPFv3 (pro všechna rozhraní, včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO | ANO |
| OSPF graceful restart | ANO | ANO |
| Směrovací protokol BGPv4 (pro všechna rozhraní, včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO | ANO |
| Směrovací protokol MP-BGP IPv6 (pro všechna rozhraní, včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO | ANO |
| BGP graceful restart | ANO | ANO |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO | ANO |
| Konfigurace směrovacích map (route maps) | ANO | ANO |
| Policy Based Routing (PBR) pro IPv4/IPv6 | ANO | ANO |
| Virtualizace směrovacích tabulek pro IPv4/IPv6 - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO | ANO |
| BFD (pro všechna rozhraní, včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO | ANO |
| BFD v4/v6 ve VRF | ANO | ANO |
| Protokoly IGMPv2 a IGMPv3 | ANO | ANO |
| IGMP v2/v3 Snooping | ANO | ANO |
| PIM SM | ANO | ANO |
| PIM SSM | ANO | ANO |
| PIM Bidirectional | ANO | ANO |
| Anycast RP | ANO | ANO |
| MSDP | ANO | ANO |
| Static Multicast Routes | ANO | ANO |
| VRF pro IP multicast | ANO | ANO |
| QoS klasifikace dle ACL, DiffServ/DSCP a CoS-based | ANO | ANO |
| QoS značkování dle DiffServ/DSCP a CoS | ANO | ANO |
| QoS interface trust | ANO | ANO |
| Vstupní/výstupní policing IPv4/IPv6 provozu | ANO | ANO |
| Výstupní shaping IPv4/IPv6 provozu | ANO | ANO |
| QoS na všech rozhraních (včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO | ANO |
| Ethernet VPN (EVPN) s BGP control plane nad VXLAN data plane (VXLAN BGP EVPN) | ANO | ANO |
| EVPN Route Type 2 (MAC/IP Advertisement Route), Route Type 3 (Inclusive Multicast Ethernet Tag Route) a Route Type 5 (IP Prefix Route) | ANO | ANO |
| Hardwarová akcelerace pro VXLAN gateway/VTEP data plane | ANO | ANO |
| VXLAN bridging | ANO | ANO |
| Vzájemné směrování mezi podsítěmi v EVPN prostředí pro IPv4/IPv6 (inter-subnet/VXLAN routing) | ANO | ANO |
| Vzájemné směrování mezi podsítěmi ve VRF v EVPN prostředí pro IPv4/IPv6 (inter-subnet/VXLAN routing per VRF) | ANO | ANO |
| Nástroj pro správu/konfiguraci přepínačů se zobrazením fyzické a logické topologie a překryvných (overlay) sítí/EVPN, orchestrace pomocí REST API/AMQP | ANO | ANO |
| Prodloužená záruka a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 8x5xNBD, vzdálený přístup k aktuálnímu operačnímu software apod.) | ANO, min. 24 měsíců | ANO, min. 24 měsíců |
| QSFP28 100GBASE-CR4 nebo 100GBASE AOC kabel 3 m | 3 ks | 3 ks |
| QSFP+ 40GBASE-CR4 nebo 40GBASE AOC kabel 3 m | 3 ks | 3ks |
| SFP+ 10GBASE AOC kabel 10 m | 46 ks | 46 ks |
| SFP+ 10GBASE-LR transceiver (min. 10 km) | 2 ks | 2 ks |

## Popis prostředí počítačové sítě ZČU

### Používané komunikační protokoly a podpůrné vlastnosti aktivních prvků sítě ZČU

V akademické síti ZČU WEBnet jsou v současné době používány následující komunikační protokoly a další podpůrné vlastnosti aktivních prvků, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní:

- Podpora IEEE 802.1Q/p, minimálně 1000 VLAN, konfigurační možnosti statického omezování síření VLAN), IEEE 802.1s/w (RSTP/MSTP), IEEE 802.3ad, IGMPv2/v3, MLDv1/v2 a vlastnické L2 protokoly VTPv3, PVRSTP+, CDPv2, UDLD.

- Možnosti ochrany Spanning Tree protokolu vůči zneužití (filtrace BPDU rámců na jednotlivých rozhraních, kontrola přípustnosti BPDU apod.).

- Podpora agregace linek (LACP nebo PAgP).

- Podpora privátních VLAN (logická izolace jednotlivých rozhraní nebo skupin rozhraní v rámci téže VLAN).

- Podpora omezení (procentuálního poměru) broadcastového a multicastového provozu na rozhraní.

- Duální podpora IPv4 a IPv6 unicast i multicast (možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, dual-stack).

- Podpora směrovacích protokolů BGPv4, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SMv2, RIP, statického směrování a možnosti redistribuce směrovacích informací mezi jednotlivými protokoly, rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách, možnosti vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače (podpora virtuálních směrovacích instancí).

- Podpora HSRP nebo VRRP pro zajištění redundance výchozí brány koncovým stanicím/serverům.

- Podpora GRE tunelů.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3 a hardwarová podpora omezování zbytečného šíření multicastových rámců/paketů na rozhraní bez explicitních příjemců (IGMPv2/v3 a MLDv1/v2 snooping).

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet na portu a definování různého chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy).

- Hardwarová podpora bezstavové bezpečnostní filtrace provozu podle L2/L3/L4 atributů na úrovni linkové/síťové/transportní vrstvy aplikovatelná na úrovni L2/L3 fyzického i logického rozhraní (VLAN).

- Vzdálený management aktivních prvků (typicky pomocí protokolů Telnet, SSH, HTTP/HTPS nebo SNMPv2/v3).

- Implementace čítačů přenesených bytů/paketů pro jednotlivé relevantní entity síťových informací (typicky rozhraní, filtry apod.) přístupné přes příkazovou řádku a SNMP.

- Možnost nastavení omezení distribuce IP multicastu ve VLAN.

- Možnost ochrany proti útokům na úrovni síťové a linkové vrstvy (IP DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard).

- Hardwarová podpora zajištění kvality služby (QoS) podle L2/L3/L4 atributů umožňující implementaci QoS podle modelu rozlišovaných služeb (DiffServ).

### Nástroje používané pro správu sítě ZČU

Pro správu sítě ZČU jsou používány následující nástroje síťového managementu, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní.

#### Správa konfigurací

Zálohování konfigurací všech aktivních komunikačních prvků Cisco je prováděno centrálně automaticky pomocí systému RANCID s webovou nadstavbou Subversion (pro přehledné zobrazování změn) periodicky alespoň jednou denně. Archivace (změn) historie konfigurací je udržována minimálně po dobu jednoho roku. Navíc jsou paralelně zálohovány konfigurace (a jejich přehledných sumárních změny) všech aktivních komunikačních prvků Cisco pomocí systému NeDi  periodicky alespoň jednou denně. Archivace (změn) historie konfigurací je opět v systému NeDi udržována minimálně po dobu jednoho roku.

Pro hromadné konfigurace skupin zařízení se využívají systémy Netmanager, umožňující paralelní vykonávání příkazů, a NeDi.

#### Správa bezdrátové sítě

Na ZČU je provozována bezdrátová síť eduroam, která podporuje IP mobilitu a roaming uživatelů v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Kromě toho je provozována síť zcu-mobile, která mobilitu a roaming nepodporuje. Pro její provoz byl vyvinut vlastní systém založený na open-source řešení. Obě řešení jsou navázána na AAA infrastrukturu založenou na ověřovacím serveru freeRADIUS. Pro správu a konfiguraci bezdrátových přístupových bodů je využíváno centralizované řešení. Jako centrální prvky jsou použity čtyři bezdrátové řadiče pracující v režimu active/standby, které jsou schopny současně spravovat až 1100 AP. K udržení konzistentní konfigurace obou bezdrátových řadičů je používán specializovaný software.

#### Inventarizace síťových zařízení

Pro inventarizaci veškerých síťových zařízení (typicky aktivních komunikačních prvků a koncových zařízení jako jsou uživatelská PC, notebooky, servery a síťové tiskárny) se využívají dva druhy nástrojů:

- registrační systém Sauron v prostředí sítě ZČU (uživatelé a administrátoři registrují síťová zařízení pomocí služby „hostmaster“) a registrační systém Knet v prostředí kolejní sítě (včetně funkce řízení přístupu oprávněných uživatelů do sítě na základě konfigurace kolejních DHCP/DNS serverů a pravidel na centrálním kolejním firewallu)

- on-line systémy Netdisco a NeDi, které na základě periodicky získávaných informací z aktivních komunikačních prvků pomocí protokolů SNMP a CDP poskytují informace o zařízeních připojených do sítě (např. počty, typy a verze OS aktivních prvků, informace o topologii sítě, VLAN, IP podsítích, bezdrátových SSID, mapování MAC adres na IP adresy, připojení MAC/IP adres za konkrétními fyzickými porty jednotlivých přepínačů, informace o SMB atd.) s možností pokročilého vyhledávání (např. nalezení fyzického připojení zařízení s danou IP/MAC adresou, nalezení duplicitních MAC/IP adres apod.), včetně uchovávání stavové historie.

#### Monitorování provozu

##### Provozní trendy

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb se používá systém Nagios, který je současně také využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb pro systém VoIP ZČU se používá systém Nagios, který je využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů systému VoIP ZČU, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků včetně IP telefonů se používá systém Mikrotik The Dude.

Pro non-stop historii sledování základních L2 provozních charakteristik aktivních komunikačních prvků všech prostředí pomocí SNMP (typicky zatížení CPU, obsazení operační paměti, stav napájecích zdrojů, teplota, počet BGP prefixů a stavové informace jednotlivých portů/rozhraní jako počet přenesených bytů/rámců/paketů, chybovost portů/rozhraní atd.) se používá optimální konfigurace dvojice nástrojů Cricket a Torrus  pracujících nad RRD databázemi.

Pro sledování provozu na úrovni L3/L4 datových toků se využívá technologie NetFlow v9. NetFlow informace exportované ze směrovačů, linuxových firewallů (kolejní extranet) a specializované FlowMon sondy (kolejní intranet) se zpracovávají jednak nevzorkované pomocí produkčního IPv4 software Caligare Flow Inspector/CFI a jednak vzorkované 1:10 pomocí testovacího IPv4/IPv6 software FTAS.

Pro monitorování historie latence/jitteru/ztrátovosti paketů (typicky VoIP subsystému) se používá aktivní nástroj Smokeping.

Pro monitorování problémových provozních stavů se používá standardní mechanismus zpracování nevyžádaných deníkových zpráv generovaných aktivními prvky na bázi protokolu Syslog a SNMP trap, přičemž se navíc využívá i nadstavba Graylog.

Bezpečnostní monitorování

Pro monitorování síťové bezpečnosti se jednak využívají standardní nástroje Syslog a SNMP trapy, které mohou být ještě dále inteligentně předzpracovány/filtrovány, korelovány a reportovány SIEM systémem zpracování Syslog hlášení z aktivních prvků OSSEC a Graylog.

Přehled o anomáliích na úrovni automatické detekce podezřelých IPv4 datových toků podle analýzy NetFlow dat poskytuje software Caligare Flow Inspector/CFI.

Automatický přehled o (změnách) mapování aktivních MAC adres na IP adresy pro všechna zařízení připojená do vybraných/důležitých podsítí zajišťuje software ARPwatch.

Vynucování bezpečnostní síťové přístupové politiky umožňující centralizované systémové zablokování přístupu problémových uživatelů do sítě či síťových služeb (blacklist) zejména na úrovni L2 VACL nebo L3 ACL případně ještě s kombinací vypnutí daného portu na přístupovém prvku (typicky nejblíže místu svého vzniku podle typu komunikačního prvku) je řízeno pomocí nástroje NetSpy. Tento vlastní nástroj také poskytuje další potřebné podpůrné administrátorské funkce jako např. automatickou detekci neregistrovaných zařízení, vyhledání různých konfliktních síťových stavů, management VLAN/IP podsítí atd.

Vzdálený administrátorský přístup ke všem aktivním síťovým prvkům je zajištěn pouze pomocí SSH protokolu s autentizací/autorizací protokolem TACACS+ z předdefinovaných povolených bezpečných podsítí/IP adres. Management rozhraní L2 přepínačů je umístěno ve vyhrazené IP podsíti chráněné firewallem. Pro L3 přepínače/směrovače je konfigurována ochrana Control Plane Policing/CoPP, pokud tuto vlastnost podporují. AAA auditní informace o administrátorských přístupech ke konfigurovaným zařízením je k dispozici na TACACS+ serverech CIV ZČU.

http://www.shrubbery.net/rancid/

http://nedi.ch/

Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

http://www.eduroam.cz

http://freeradius.org

Dva bezdrátové řadiče Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 5520 pro 600 AP a dva bezdrátové řadiče Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 5508 pro 400 AP.

Cisco Prime Infrastructure verze 3.3 pro 1000 AP provozovaný ve virtualizovaném prostředí.

http://sauron.jyu.fi/

Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

http://www.netdisco.org/

Z bezpečnostních důvodů se však záměrně nevyužívají integrované služby manipulace se stavy portů přepínačů vyžadující SNMP přístup pro zápis.

http://www.nagios.org/

http://www.nagios.org/

http://www.mikrotik.com/thedude.php

Konfigurace aktivních prvků pouze v režimu pro čtení s povolenými IP adresami management stanic dle ACL.

http://cricket.sourceforge.net/

http://torrus.org/

http://www.invea.cz/produkty-sluzby/flowmon/flowmon-sondy

http://www.caligare.com/

http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/ftas-arch/, 
http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2006/ftas-interface/, 
http://www.cesnet.cz/akce/2009/zazemi-pro-cert-csirt/p/sledovani-provozu.pdf

http://oss.oetiker.ch/smokeping/

https://www.graylog.org/

http://www.ossec.net/

http://www.securityfocus.com/tools/142

Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

S výjimkou menšího počtu zastaralých přepínačů, které SSH nepodporují a jsou postupně podle finančních možností nahrazovány.