Požadované technické parametry dodávky

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle technických podmínek uvedených níže.

- VPN koncentrátor s 800 VPN klienty (požadovány 2 ks).

Tabulka povinných požadavků pro VPN koncentrátor s 800 VPN klienty (požadovány 2 ks)

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Způsob splnění požadované |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | funkcionality/vlastnosti |  |  |
|  | Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| Typ zařízení |  |  | Stavový firewall / VPN koncentrátor |  |  |
| Vysoká dostupnost/High Availability |  |  | V režimech active/passive i active/active |  |  |
|  |  |  | na L2 vrstvě bez dalších nákladů |  |  |
| Formát zařízení |  |  | Appliance, 1RU |  |  |
| Minimální počet 10/100/1000-BaseT rozhraní dedikovaných pro |  | 1 |  |  |  |
| management |  |  |  |  |  |
| Minimální počet 10/100/1000-BaseT portů |  | 8 |  |  |  |
| Minimální počet 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním |  | 4 |  |  |  |
| Možnost rozšíření o moduly rozhraní |  |  | ano |  |  |
| Požadovaný počet a typ transceiverů |  |  | 4, SFP+, 10GBase-LR |  |  |
|  |  |  | 4, SFP+, AOC, 10m |  |  |
| Požadovaný počet a typ transceiverů pro přímo připojená zařízení |  |  | 4, SFP+, 10GBase-LR |  |  |
| Požadovaná počet a typ propojovacích optických kabelů |  |  | 8, E2000/APC – LC/PC, SM 9/125um, 10m |  |  |
| Redundantní napájecí AC zdroje |  |  | ano |  |  |
| Napájecí zdroje vyměnitelné za chodu |  |  | ano |  |  |
|  | Výkonnostní parametry |  |  |  |  |
| Minimální počet současně otevřených spojení |  |  | 2 milióny |  |  |
| Minimální počet nových spojení za vteřinu |  |  | 40 tisíc |  |  |
| Minimální agregovaná propustnost firewallu |  |  | 10 Gb/s |  |  |
| Minimální agregovaná propustnost firewallu při |  |  | 5 Gb/s |  |  |
| multiprotokolovém provozu |  |  |  |  |  |
| Propustnost VPN koncentrátoru (šifrování AES) |  |  | 1 Gb/s |  |  |
|  | Podporované funkce |  |  |  |  |
| Stateful failover |  |  | V režimech active/active i active/passive |  |  |
| Počet VLAN |  | 700 |  |  |  |
| Provoz zařízení v režimu L3 (směrování) |  |  | ano |  |  |
| Provoz zařízení v režimu L2 (přepínání nebo transparentní) |  |  | ano |  |  |
| Seskupování portů IEEE 802.3ad |  |  | ano |  |  |
| Statické i dynamické směrování pro IPv4 (OSPF, BGP) |  |  | ano |  |  |
| Statické i dynamické směrování pro IPv6 (OSPFv3, MP-BGP) |  |  | ano |  |  |
| NAT64 a DNS64 |  |  | ano |  |  |
| Policy based Routing |  |  | ano |  |  |
| Kontrola paketů TCP provozu s ochranou před útoky, jejichž cílem |  |  |  |  |  |
| je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do |  |  | ano |  |  |
| paketů, fragmentací, apod. |  |  |  |  |  |
| Filtrace IPv4 a IPv6 provozu |  |  | ano |  |  |
| Inspekce IPv4 a IPv6 provozu |  |  | ano |  |  |
| Filtrace podle identity uživatele nebo skupiny definované v AD |  |  | ano |  |  |

| Filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o |  | ano |  |
| --- | --- | --- | --- |
| důvěryhodnosti adres v Internetu |  |  |  |
| Funkce QoS až na úrovni jednotlivých toků (flow) s podporou LLQ |  | ano |  |
| Bezpečnostní pravidla se zohledněním i identity uživatele |  | ano |  |
| Bezpečnostní pravidla se zohledněním informací o koncovém |  | ano |  |
| zařízení (typ, stav, apod.) |  |  |  |
| API rozhraní pro sdílení kontextových informací s dalšími systémy |  | ano |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) |  | ano |  |
| DHCP relay |  | ano |  |
| Správa |  |  |  |
| CLI rozhraní |  | ano |  |
| Přístup pomocí protokolu SSHv2 |  | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  | ano |  |
| Protokoly SNMPv2, SNMPv3 |  | ano |  |
| Ověřování přístupu k zařízení pomocí RADIUS anebo TACACS+ |  | ano |  |
| protokolu |  |  |  |
| Řízení přístupu na zařízení podle rolí administrátorů |  | ano |  |
| Vzdálené logování na syslog server |  | ano |  |
| Export statistik datových toků pomocí netflow, sflow nebo |  | ano |  |
| ekvivalentních |  |  |  |
| Vzdálené správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti |  | ano |  |
| instalace zvláštního SW |  |  |  |
| Přehledy a statistiky na dohledové konzoli s filtrací podle času, |  | ano |  |
| typů incidentů, aplikací, koncových stanic |  |  |  |
| Centrální dohledová konzole s vytvářením reportů manuálně a |  | ano |  |
| podle časového harmonogramu |  |  |  |
| Centrální dohledová konzole s korelací událostí s definicí |  |  |  |
| odpovídajících akcí, např. zaslání korelované události na SIEM, |  | ano |  |
| generování mailu, lokální události, apod. |  |  |  |
| Funkcionalita VPN |  |  |  |
| Minimální počet souběžných VPN spojení | 6000 |  |  |
| Definice specifických přístupových oprávnění (bezpečnostní |  |  |  |
| politiky, ACL, atd.) podle identity nebo skupiny uživatele (např. |  | ano |  |
| v AD) |  |  |  |
| Autentizace uživatelů pomocí lokální databáze |  | ano |  |
| Autentizace uživatelů pomocí RADIUS serveru |  | ano |  |
| Autentizace uživatelů pomocí Kerberos serveru |  | ano |  |
| Autentizace uživatelů pomocí digitálních certifikátů X. 509 |  | ano |  |
| Autentizace uživatelů pomocí SmartCard |  | ano |  |
| Autentizace uživatelů pomocí RSA softID a RSA securID |  |  |  |
| Podpora veřejných CA včetně možnosti zprovoznit CA přímo na |  | ano |  |
| firewallu |  |  |  |
| Současná autentizace AAA a certifikátem |  | ano |  |
| CRL a OCSP pro kontrolu revokace certifikátu |  | ano |  |
| Přiřazení IPv6 adres klientům |  | ano |  |
| Funkcionalita VPN klienta |  |  |  |
| Minimální počet klientů pro 2 ks VPN koncentrátorů | 800 |  |  |
| IPsec VPN s podporou standardů RFC 2408 Internet Security |  |  |  |
| Association and Key Management Protocol (ISAKMP), RFC 2409 |  | ano |  |
| The Internet Key Exchange (IKE) a RFC 2412 OAKLEY Key |  |  |  |
| Determination Protocol |  |  |  |

| Nový protokol pro výměny klíčů IKEv2 | ano |  |
| --- | --- | --- |
| NextGen šifrovací algoritmy AES-GCM/GMAC-128, AES- | ano |  |
| GCM/GMAC-192, AES-GCM/GMAC-256 |  |  |
| Komponenta Suite-B SHA-2 mechanizmu s metodami SHA-256 a | ano |  |
| SHA-384 |  |  |
| Šifrovací algoritmy eliptických křivek (součást Suite-B) ECDH, | ano |  |
| ECDSA |  |  |
| Jednotný klient pro IPsec (IKEv2) i SSL VPN | ano |  |
| SSL VPN klient k dispozici pro všechny běžné desktopové OS | ano |  |
| Windows 7/10 (32-bit a 64-bit), MacOS X 10.x, Linux |  |  |
| SSL VPN klient pro moderní mobilní platformy na bázi Android a | ano |  |
| Apple iOS |  |  |
| VPN klient s podporou 802.1X supplicantu s autentizačními | ano |  |
| metodami EAP-TLS, EAP-PEAP s MSCHAPv2 |  |  |
| VPN klient s modulem pro diagnózu a reporting případných | ano |  |
| problémů |  |  |
| TLS i DTLS pro SSL připojení | ano |  |
| Tunelování protokolu IPv4 | ano |  |
| Tunelování protokolu IPv6 | ano |  |

Další požadavky

- Všechny poptávané aktivní síťové prvky musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě zadavatele kompatibilní se všemi již používanými zařízeními, komunikačními protokoly a systémy správy sítě specifikovanými níže.

- Zadavatel požaduje převod konfigurace používaného VPN koncentrátoru na dodané zařízení bez ztráty funkcionality.

Struktura technické části nabídky

Technická část nabídky musí obsahovat:

- Podrobný popis technických a funkčních parametrů nabízeného řešení, z něhož bude jasně patrné splnění jednotlivých položek technických a funkčních požadavků technického zadání.

- Podrobný popis servisních a záručních podmínek, z něhož bude jasně patrné splnění jednotlivých položek servisních a záručních požadavků zadání.

- Podrobnou položkovou specifikaci nabízených zařízení (např. typů šasi, jednotlivých modulů, operačního software, napájecích zdrojů apod.).

Popis současného stavu

ZČU v současné době používá jako VPN koncentrátor dvojici zařízení Cisco ASA 5520 v režimu active/standby. Aktivní VPN koncentrátor je připojen do dvojice zařízení Cisco Catalyst 6500E využívající technologii VSS (Virtual Switching System), záložní koncentrátor je připojen do dvojice zařízení Cisco Catalyst 4500X využívající také technologii VSS. Použitým typem optického rozhraní je v obou případech SFP+. Jako klientský VPN software je použit Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Pro autentizaci uživatelů je použit Kerberos anebo klientský certifikát vydaný certifikační autoritou ZČU a TERENA, vydaný buď ve formě souboru, nebo USB tokenu. Pro autorizaci uživatelů je použita dvojice RADIUS serverů, která slouží pro přidělování pevné IP adresy, masky sítě a přístupových práv formou access-listu vybraným uživatelům.

Pro sledování provozu na úrovni L3/L4 datových toků se využívá technologie NetFlow v9. NetFlow informace exportované ze směrovačů, linuxových firewallů (kolejní extranet) a specializované

FlowMon1 sondy (kolejní intranet) se zpracovávají jednak nevzorkované pomocí produkčního IPv4 software Caligare Flow Inspector/CFI2 a jednak vzorkované 1:10 pomocí testovacího IPv4/IPv6 software FTAS3.

- auditní informace o administrátorských přístupech ke konfigurovaným zařízením je k dispozici na TACACS+ serverech CIV ZČU.

1http://www.invea.cz/produkty-sluzby/flowmon/flowmon-sondy

2

http://www.caligare.com/

3http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/ftas-arch/, http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2006/ftas-interface/, http://www.cesnet.cz/akce/2009/zazemi-pro-cert-csirt/p/sledovani-provozu.pdf