L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

Požadované technické parametry dodávky

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle technických podmínek uvedených níže.

- L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů

10GE) (2 ks).

Tabulka povinných požadavků pro „L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)“ (požadovány 2 ks)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění |  |
| --- | --- | --- |
|  | požadavku |  |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené | Uvedení |  |
| popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové | produktového čísla |  |
| číslo nabízeného zařízení) |  |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní | Uvedení |  |
| technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | požadovaného |  |
|  | odkazu |  |
| Typ zařízení | L3 přepínač |  |
| Maximální velikost RackUnit | 2 RU |  |
| Redundantní napájecí zdroje | ANO |  |
| Celková propustnost přepínače | Neblokující |  |
|  | architektura s |  |
|  | maximální rychlostí |  |
|  | všech použitelných |  |
|  | rozhraní |  |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 10GE s volitelným | 24 |  |
| standardním fyzickým rozhraním SFP+ |  |  |
| Minimální počet neblokovaných portů 40/100GE s volitelným | 12 |  |
| standardním fyzickým rozhraním QSFP+/QSFP28 |  |  |
| In band management | ANO |  |
| CLI rozhraní na úrovni běžných průmyslových standardů (možnost | ANO |  |
| konfigurace všech podporovaných parametrů zařízení) |  |  |
| Výpis konfigurace zařízení v člověku čitelné textové podobě (s možností | ANO |  |
| importu do zařízení) |  |  |
| Vzdálený přenos souborů/konfigurací/firmware protokoly TFTP, HTTP, | ANO |  |
| HTTPS, SCP |  |  |
| Přístupový seznam pro filtrování IPv4/IPv6 vstupního/výstupního | ANO |  |
| provozu pro management zařízení (ACL, Access Control List) |  |  |
| Přístup pomocí SSH v2 | ANO |  |
| RADIUS klient nebo TACACS+ klient pro AAA (autentizace, autorizace, | ANO |  |
| accounting) |  |  |
| NTP klient/server | ANO |  |
| Syslog | ANO |  |
| Role Based Access Control | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. IEEE 802.1AB LLDP) | ANO |  |
| SNMPv2/3 | ANO |  |
| Modelem řízená telemetrie pro real-time streaming stavových a | ANO |  |
| statistických informací (stav a čítače rozhraní, stav BGP sousedů, VLAN |  |  |
| apod.) prostřednictvím gRPC nebo RESTCONF |  |  |
| Uživatelsky konfigurovatelný Control Plane Protection/Policing (CoPP) s | ANO |  |
| hardwarovou akcelerací |  |  |

Stránka 1 z 7

L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění |  |
| --- | --- | --- |
|  | požadavku |  |
| Power-on autoprovisioning | ANO |  |
| Sledování významné stavové události v reálném čase (např. event | ANO |  |
| manager/monitor) |  |  |
| Vzdálený port mirroring přes L3 směrovanou síť | ANO |  |
| Python scripting | ANO |  |
| Ansible programming | ANO |  |
| Protokoly pro monitoring datových toků (např. IPFIX nebo sFlow v5 | ANO |  |
| nebo funkčně ekvivalentní protokoly) |  |  |
| Management VRF | ANO |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| IEEE 802.1ad (Q-in-Q) | ANO |  |
| IEEE 802.1D | ANO |  |
| EEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | ANO |  |
| IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | ANO |  |
| Rapid Per VLAN Spanning Tree Protocol (RPVSTP) | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3964 |  |
| Interoperabilita MSTP a RPVSTP | ANO |  |
| BPDU guard | ANO |  |
| BPDU filter | ANO |  |
| Root guard | ANO |  |
| Loop guard | ANO |  |
| IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) pro agregaci | ANO |  |
| linek (LAG) |  |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG/MLAG) | ANO |  |
| Minimální počet fyzických linek jako součást LAG/MLAG | 16 |  |
| Minimální počet současně konfigurovatelných LAG/MLAG | 64 |  |
| MLAG peer gateway | ANO |  |
| Zrcadlení portů (port mirroring, SPAN) | ANO |  |
| Filtrování provozu v rámci VLAN (L2/VLAN ACL) | ANO |  |
| Jumbo rámce | ANO, min. 9000 Bytů |  |
| Storm control (broadcast/multicast) | ANO |  |
| Minimální počet MAC záznamů v adresní tabulce | 90000 |  |
| Detekce přerušení jednoho směru dvouvláknové optické trasy | ANO |  |
| L3/směrování IPv4/IPv6 | ANO |  |
| Inteligentní statické směrování podle reálného stavu/kombinace | ANO |  |
| výsledků monitorování dostupnosti síťových objektů (object tracking): |  |  |
| monitorování dostupnosti síťového objektu, monitorování přítomnosti |  |  |
| konkrétního záznamu ve směrovací tabulce, monitorování fyzického |  |  |
| stavu linky, možnost provádět logické operace nad množinou |  |  |
| monitorovaných objektů |  |  |
| L3 Equal Cost Multi-Path routing (ECMP) rovnoměrné rozkládání | ANO, min. 8 cest |  |
| zatížení |  |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce | 256000 |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce | 128000 |  |

Stránka 2 z 7

L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění |  |
| --- | --- | --- |
|  | požadavku |  |
| First Hop Redundancy Protocol pro IPv4/IPv6 (např. VRRP, VRRPv6) | ANO |  |
| Konfigurace L3/směrovaných fyzických rozhraní (L3 interfaces) | ANO |  |
| Konfigurace L3/směrovaných podrozhraní (L3 subinterfaces) | ANO |  |
| Konfigurace L3/směrovaných loopback rozhraní | ANO |  |
| Přístupový seznam pro filtrování IPv4/IPv6 vstupního/výstupního L3 | ANO |  |
| datového provozu (ACL, Access Control List) |  |  |
| Směrovací protokoly OSPFv2 a OSPFv3 (pro všechna rozhraní, včetně | ANO |  |
| těch používajících LAG/MLAG) |  |  |
| OSPF graceful restart | ANO |  |
| Směrovací protokol BGPv4 (pro všechna rozhraní, včetně těch | ANO |  |
| používajících LAG/MLAG) |  |  |
| Směrovací protokol MP-BGP IPv6 (pro všechna rozhraní, včetně těch | ANO |  |
| používajících LAG/MLAG) |  |  |
| BGP graceful restart | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Konfigurace směrovacích map (route maps) | ANO |  |
| Policy Based Routing (PBR) pro IPv4/IPv6 | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek pro IPv4/IPv6 - např. Virtual Routing | ANO |  |
| and Forwarding (VRF) |  |  |
| BFD (pro všechna rozhraní, včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO |  |
| BFD v4/v6 ve VRF | ANO |  |
| Protokoly IGMPv2 a IGMPv3 | ANO |  |
| IGMP v2/v3 Snooping | ANO |  |
| PIM SM | ANO |  |
| PIM SSM | ANO |  |
| PIM Bidirectional | ANO |  |
| Anycast RP | ANO |  |
| MSDP | ANO |  |
| Static Multicast Routes | ANO |  |
| VRF pro IP multicast | ANO |  |
| QoS klasifikace dle ACL, DiffServ/DSCP a CoS-based | ANO |  |
| QoS značkování dle DiffServ/DSCP a CoS | ANO |  |
| QoS interface trust | ANO |  |
| Vstupní/výstupní policing IPv4/IPv6 provozu | ANO |  |
| Výstupní shaping IPv4/IPv6 provozu | ANO |  |
| QoS na všech rozhraních (včetně těch používajících LAG/MLAG) | ANO |  |
| Ethernet VPN (EVPN) s BGP control plane nad VXLAN data plane (VXLAN | ANO |  |
| BGP EVPN) |  |  |
| EVPN Route Type 2 (MAC/IP Advertisement Route), Route Type 3 | ANO |  |
| (Inclusive Multicast Ethernet Tag Route) a Route Type 5 (IP Prefix |  |  |
| Route) |  |  |
| Hardwarová akcelerace pro VXLAN gateway/VTEP data plane | ANO |  |
| VXLAN bridging | ANO |  |
| Vzájemné směrování mezi podsítěmi v EVPN prostředí pro IPv4/IPv6 | ANO |  |
| (inter-subnet/VXLAN routing) |  |  |

Stránka 3 z 7

L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění |
| --- | --- |
|  | požadavku |
| Vzájemné směrování mezi podsítěmi ve VRF v EVPN prostředí pro | ANO |
| IPv4/IPv6 (inter-subnet/VXLAN routing per VRF) |  |
| Nástroj pro správu/konfiguraci přepínačů se zobrazením fyzické a | ANO |
| logické topologie a překryvných (overlay) sítí/EVPN, orchestrace pomocí |  |
| REST API/AMQP |  |
| Prodloužená záruka a servisní technická podpora (výměna | ANO, min. 60 měsíců |
| porouchaného HW v režimu 8x5xNBD, vzdálený přístup k aktuálnímu |  |
| operačnímu software apod.) |  |

Popis prostředí počítačové sítě ZČU

Používané komunikační protokoly a podpůrné vlastnosti aktivních prvků sítě ZČU

V akademické síti ZČU WEBnet jsou v současné době používány následující komunikační protokoly a další podpůrné vlastnosti aktivních prvků, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní:

- Podpora IEEE 802.1Q/p, minimálně 1000 VLAN, konfigurační možnosti statického omezování síření VLAN), IEEE 802.1s/w (RSTP/MSTP), IEEE 802.3ad, IGMPv2/v3, MLDv1/v2 a vlastnické L2 protokoly VTPv3, PVRSTP+, CDPv2, UDLD.

- Možnosti ochrany Spanning Tree protokolu vůči zneužití (filtrace BPDU rámců na jednotlivých rozhraních, kontrola přípustnosti BPDU apod.).

- Podpora agregace linek (LACP nebo PAgP).

- Podpora privátních VLAN (logická izolace jednotlivých rozhraní nebo skupin rozhraní v rámci téže VLAN).

- Podpora omezení (procentuálního poměru) broadcastového a multicastového provozu na rozhraní.

- Duální podpora IPv4 a IPv6 unicast i multicast (možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, dual-stack).

- Podpora směrovacích protokolů BGPv4, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SMv2, RIP, statického směrování a možnosti redistribuce směrovacích informací mezi jednotlivými protokoly, rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách, možnosti vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače (podpora virtuálních směrovacích instancí).

- Podpora HSRP nebo VRRP pro zajištění redundance výchozí brány koncovým stanicím/serverům.

- Podpora GRE tunelů.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3 a hardwarová podpora omezování zbytečného šíření multicastových rámců/paketů na rozhraní bez explicitních příjemců (IGMPv2/v3 a MLDv1/v2 snooping).

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet na portu a definování různého chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové

MAC adresy).

- Hardwarová podpora bezstavové bezpečnostní filtrace provozu podle L2/L3/L4 atributů na úrovni linkové/síťové/transportní vrstvy aplikovatelná na úrovni L2/L3 fyzického i logického rozhraní (VLAN).

- Vzdálený management aktivních prvků (typicky pomocí protokolů Telnet, SSH, HTTP/HTPS nebo

SNMPv2/v3).

- Implementace čítačů přenesených bytů/paketů pro jednotlivé relevantní entity síťových informací (typicky rozhraní, filtry apod.) přístupné přes příkazovou řádku a SNMP.

- Možnost nastavení omezení distribuce IP multicastu ve VLAN.

- Možnost ochrany proti útokům na úrovni síťové a linkové vrstvy (IP DHCP Snooping, Dynamic

ARP Inspection, IP Source Guard).

- Hardwarová podpora zajištění kvality služby (QoS) podle L2/L3/L4 atributů umožňující implementaci QoS podle modelu rozlišovaných služeb (DiffServ).

Stránka 4 z 7

L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

Nástroje používané pro správu sítě ZČU

Pro správu sítě ZČU jsou používány následující nástroje síťového managementu, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní.

Správa konfigurací

Zálohování konfigurací všech aktivních komunikačních prvků Cisco je prováděno centrálně automaticky pomocí systému RANCID1 s webovou nadstavbou Subversion (pro přehledné zobrazování změn) periodicky alespoň jednou denně. Archivace (změn) historie konfigurací je udržována minimálně po dobu jednoho roku. Navíc jsou paralelně zálohovány konfigurace (a jejich přehledných sumárních změny) všech aktivních komunikačních prvků Cisco pomocí systému NeDi2 periodicky alespoň jednou denně. Archivace (změn) historie konfigurací je opět v systému NeDi udržována minimálně po dobu jednoho roku.

Pro hromadné konfigurace skupin zařízení se využívají systémy Netmanager3, umožňující paralelní vykonávání příkazů, a NeDi.

Správa bezdrátové sítě

Na ZČU je provozována bezdrátová síť eduroam4, která podporuje IP mobilitu a roaming uživatelů v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Kromě toho je provozována síť zcu-mobile, která mobilitu a roaming nepodporuje. Pro její provoz byl vyvinut vlastní systém založený na open-source řešení. Obě řešení jsou navázána na AAA infrastrukturu založenou na ověřovacím serveru freeRADIUS5. Pro správu a konfiguraci bezdrátových přístupových bodů je využíváno centralizované řešení. Jako centrální prvky jsou použity čtyři bezdrátové řadiče6 pracující v režimu active/standby, které jsou schopny současně spravovat až 1100 AP. K udržení konzistentní konfigurace obou bezdrátových řadičů je používán specializovaný software7.

Inventarizace síťových zařízení

Pro inventarizaci veškerých síťových zařízení (typicky aktivních komunikačních prvků a koncových zařízení jako jsou uživatelská PC, notebooky, servery a síťové tiskárny) se využívají dva druhy nástrojů:

- registrační systém Sauron8 v prostředí sítě ZČU (uživatelé a administrátoři registrují síťová zařízení pomocí služby „hostmaster“) a registrační systém Knet9 v prostředí kolejní sítě (včetně funkce řízení přístupu oprávněných uživatelů do sítě na základě konfigurace kolejních DHCP/DNS serverů a pravidel na centrálním kolejním firewallu)

- on-line systémy Netdisco10 a NeDi, které na základě periodicky získávaných informací z aktivních komunikačních prvků pomocí protokolů SNMP a CDP poskytují informace o zařízeních připojených do sítě (např. počty, typy a verze OS aktivních prvků, informace o topologii sítě,

VLAN, IP podsítích, bezdrátových SSID, mapování MAC adres na IP adresy, připojení MAC/IP adres za konkrétními fyzickými porty jednotlivých přepínačů, informace o SMB atd.11) s možností

- http://www.shrubbery.net/rancid/

- http://nedi.ch/

3Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

4http://www.eduroam.cz

5http://freeradius.org

6Dva bezdrátové řadiče Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 5520 pro 600 AP a dva bezdrátové řadiče Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 5508 pro 400 AP.

7Cisco Prime Infrastructure verze 3.3 pro 1000 AP provozovaný ve virtualizovaném prostředí.

8http://sauron.jyu.fi/

9Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

10http://www.netdisco.org/

11Z bezpečnostních důvodů se však záměrně nevyužívají integrované služby manipulace se stavy portů přepínačů vyžadující SNMP přístup pro zápis.

Stránka 5 z 7

L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

pokročilého vyhledávání (např. nalezení fyzického připojení zařízení s danou IP/MAC adresou, nalezení duplicitních MAC/IP adres apod.), včetně uchovávání stavové historie.

Monitorování provozu

Provozní trendy

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb se používá systém Nagios12, který je současně také využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb pro systém VoIP ZČU se používá systém Nagios13, který je využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů systému VoIP ZČU, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků včetně IP telefonů se používá systém Mikrotik The Dude14.

Pro non-stop historii sledování základních L2 provozních charakteristik aktivních komunikačních prvků všech prostředí pomocí SNMP15 (typicky zatížení CPU, obsazení operační paměti, stav napájecích zdrojů, teplota, počet BGP prefixů a stavové informace jednotlivých portů/rozhraní jako počet přenesených bytů/rámců/paketů, chybovost portů/rozhraní atd.) se používá optimální konfigurace dvojice nástrojů Cricket16 a Torrus17 pracujících nad RRD databázemi.

Pro sledování provozu na úrovni L3/L4 datových toků se využívá technologie NetFlow v9. NetFlow informace exportované ze směrovačů, linuxových firewallů (kolejní extranet) a specializované FlowMon18 sondy (kolejní intranet) se zpracovávají jednak nevzorkované pomocí produkčního IPv4 software Caligare Flow Inspector/CFI19 a jednak vzorkované 1:10 pomocí testovacího IPv4/IPv6 software FTAS20.

Pro monitorování historie latence/jitteru/ztrátovosti paketů (typicky VoIP subsystému) se používá aktivní nástroj Smokeping21.

Pro monitorování problémových provozních stavů se používá standardní mechanismus zpracování nevyžádaných deníkových zpráv generovaných aktivními prvky na bázi protokolu Syslog a SNMP trap, přičemž se navíc využívá i nadstavba Graylog22.

Bezpečnostní monitorování

Pro monitorování síťové bezpečnosti se jednak využívají standardní nástroje Syslog a SNMP trapy, které mohou být ještě dále inteligentně předzpracovány/filtrovány, korelovány a reportovány SIEM systémem zpracování Syslog hlášení z aktivních prvků OSSEC23 a Graylog.

Přehled o anomáliích na úrovni automatické detekce podezřelých IPv4 datových toků podle analýzy NetFlow dat poskytuje software Caligare Flow Inspector/CFI.

12http://www.nagios.org/

13http://www.nagios.org/

14http://www.mikrotik.com/thedude.php

15Konfigurace aktivních prvků pouze v režimu pro čtení s povolenými IP adresami management stanic dle ACL.

16http://cricket.sourceforge.net/

17http://torrus.org/

18http://www.invea.cz/produkty-sluzby/flowmon/flowmon-sondy

19http://www.caligare.com/

20http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/ftas-arch/, http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2006/ftas-interface/, http://www.cesnet.cz/akce/2009/zazemi-pro-cert-csirt/p/sledovani-provozu.pdf 21http://oss.oetiker.ch/smokeping/

- https://www.graylog.org/

23http://www.ossec.net/

Stránka 6 z 7

L2/L3 přepínač/směrovač s podporou BGP EVPN typ B (12 portů 40/100GE a 24 portů 10GE)

Automatický přehled o (změnách) mapování aktivních MAC adres na IP adresy pro všechna zařízení připojená do vybraných/důležitých podsítí zajišťuje software ARPwatch24.

Vynucování bezpečnostní síťové přístupové politiky umožňující centralizované systémové zablokování přístupu problémových uživatelů do sítě či síťových služeb (blacklist) zejména na úrovni L2 VACL nebo L3 ACL případně ještě s kombinací vypnutí daného portu na přístupovém prvku (typicky nejblíže místu svého vzniku podle typu komunikačního prvku) je řízeno pomocí nástroje NetSpy25. Tento vlastní nástroj také poskytuje další potřebné podpůrné administrátorské funkce jako např. automatickou detekci neregistrovaných zařízení, vyhledání různých konfliktních síťových stavů, management VLAN/IP podsítí atd.

Vzdálený administrátorský přístup ke všem aktivním síťovým prvkům je zajištěn pouze26 pomocí SSH protokolu s autentizací/autorizací protokolem TACACS+ z předdefinovaných povolených bezpečných podsítí/IP adres. Management rozhraní L2 přepínačů je umístěno ve vyhrazené IP podsíti chráněné firewallem. Pro L3 přepínače/směrovače je konfigurována ochrana Control Plane Policing/CoPP, pokud tuto vlastnost podporují. AAA auditní informace o administrátorských přístupech ke konfigurovaným zařízením je k dispozici na TACACS+ serverech CIV ZČU.

24http://www.securityfocus.com/tools/142

25Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

26S výjimkou menšího počtu zastaralých přepínačů, které SSH nepodporují a jsou postupně podle finančních možností nahrazovány.

Stránka 7 z 7