Lentus agilis, spol.s.r.o.              				                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní 809, 691 10 Kobylí                    		                                      mobil  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

okres  Břeclav                                     			                                                  e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Česká republika                                   			                                                 DIČ  CZ 26955016  IČO 26955016

##### Provozní řád a návod k obsluze

##### technologie fontány

Lokalita :  „Kašna na Náměstí Svobody v Místku										“

Stupeň:                                       návrh provozního řádu

Provozovatel :

Dodavatel technologie :	        Lentus  agilis s.r.o.

Zahájení provozu :

Důležitá tel. čísla :

pohotovostní lékařská služba ……155

požární útvar                           ……150

policie                                     ……158

1)  Úvod

Předmětem tohoto provozního řádu je vodohospodářský systém technologie na náměstí v Místku. Technologie zajišťuje statický chod vodních atrakcí, úpravu vody filtrací, poloautomatické dávkování chemie, automatické dopouštění vody včetně změkčení vody a osvětlení vodních prvků.

Voda v okruhu fontány je znehodnocena nečistotami splachovanými ze smáčených povrchů a dávkováním chemikálií pro udržení čistoty a voda tedy není pitná. Provozovatel musí viditelně vystavit upozornění, že voda není určena k pití.

2) Skladba a popis zařízení

  - Vodní atrakce

Vodní atrakci tvoří 1 okruh trysek Kometa napojený na filtraci a 1 okruh dopouštění vody.

  - Soupis dílů a armatur

| Druh | Typ | doplněk | počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Čerpadla | BD Bettar 12/230 | 230V | 1 ks |
| Kalové čerpadlo | DOC 3 | 230V | 1 ks |
| Filtrace | Cantabric C500 |  | 1 ks |
| 6ti cestný ventil | ruční |  | 1 ks |
| Osvětlení vodního prvku | LED RGB | 9*3W | 4 ks |
| trafo ke světlům |  | 24V | 2 ks |
| Dávkování chemie | poloautomatické |  | 1 ks |
| Dopouštění vody |  | 3/4" (1") | 1 sada |
| Rozvaděč elektro |  |  | 1 ks |

Ovládané armatury

Legenda k tabulce

| stav 1 | otevřeno naplno |
| --- | --- |
| stav 0 - 1 | otevřeno dle potřeb - nastavení průtoku |
| stav 0 | zavřeno |

K – uzavírací klapka

KK – kulový kohout

ZK – zpětná klapka

ZV – zpětný ventil

EMV – elektromagnetický ventil

| Ozna - | Typ | Dimenze | Počet | Určení | Stav při | Stav při | Stav při |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čení |  |  | ks |  | provozu | přerušení | odstávce |
|  |  |  |  |  |  | provozu |  |
| KK 1 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 50 | 1 | Sání čerpadla filtrace | 1 | 1 | 0 |
| KK 2 | Uzavírací kohout ručně ovládaná | DN 40 | 1 | Regulace průtoku vody do trysek /by-pass UV lampy | 0-1 | 0-1 | 1 |
| KK 3,4 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 40 | 2 | Regulace průtoku vody přes UV lampu/ odstavení UV lampy | 0-1 | 0-1 | 0 |
| KK 5 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 40 | 1 | Regulace průtoku vody do trysek /by-pass dávkovače chemie | 0-1 | 0-1 | 1 |
| KK 6,7 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 40 | 2 | Regulace průtoku vody přes dávkovač chemie/ odstavení dávkovače | 0-1 | 0-1 | 0 |
| KK 8 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 80 | 1 | Vypouštění nádrže fontány/ odvodnění po dobu zimní odstávky | 0 | 0 | 1 |
| KK 9 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 40 | 1 | Odvodnění potrubí trysek | 0 | 0 | 1 |
| KK 10 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 25 | 1 | Hlavní uzávěr vody | 1 | 1 | 0 |
| KK 11 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 20 | 1 | Odvodnění potrubí po dobu zimní odstávky a napojení hadice | 0 | 0 | 1 |
| KK 12 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 20 | 1 | Automatické dopouštění vody do retenční nádrže | 1 | 1 | 1 |
| KK 13 | Uzavírací kohout ručně ovládaný | DN 25 | 1 | Ruční dopouštění vody do retenční nádrže | 0 | 0 | 1 |
| ZV 1,2 | Zpětný ventil | DN 25 | 2 | Zabraňuje zpětnému průtoku vody | 1 | 0 | 0 |
| EMV | El. magnetický ventil | DN 25 | 1 | Dopouštění vody | 1 | 0 | 0 |

3)Popis činnosti a nastavení prováděné obsluhou

- běžný provoz a popis zařízení

Čerpadlo trysek saje vodu z retenční nádrže a tlačí ji potrubím s regulačními kohouty KK 2-7 do trysek ve středové soše fontány. Nastavení těchto kohoutů bylo provedeno při uvedení do provozu a naznačeno na páky kohoutů. Při manipulaci s těmito kohouty budou změněny hydraulické poměry a tím i výška jednotlivých výstřiků. Z tohoto důvodu je třeba vždy po provedení jakéhokoliv montážního úkonu nastavit kohouty do výchozí úrovně - dle naznačení!

Před prvním spuštěním je třeba vždy napustit retenční nádrž do provozní úrovně a po té teprve spouštět jednotlivá čerpadla trysek.

Při provozu stéká voda vratnými větvemi zpět do retenční nádrže, která plní funkci vyrovnávací nádrže.

Před prvním zapnutí čerpadla je nutno čerpadlo zavodnit. Povolíme převlečnou matku na čerpadle, napustíme vodou, matku zašroubujeme zpět a čerpadla spustíme.

Čerpadla jsou jištěna proti chodu "na sucho " sondou minimální hladiny v retenční nádrži.

Do systému, (do retenční nádrže) je dopouštěna voda elektromagnetickým ventilem dle úrovně provozní hladiny (dána sondou dopouštění v retenční nádrži). Úroveň hladiny pro dopouštění není dovoleno přestavovat!

- Mechanická filtrace

Písková filtrace Cantabric 500 s pískovou náplní 0,4-0,8 mm odfiltruje všechny mechanické částice větší než 0,3 mm. Čerpadlo BD Bettar 12/230 saje vodu z retenční nádrže a tlačí přes filtr do nádrže fontány.  Nastavením ovládacího ručního 6 ti cestného ventilu se provádí zpětný proplach filtru.

Spínání filtrace je zajištěno spínacími hodinami -  minimálně  6 hodin denně – nastaveno při prvním spuštění – nutná kontrola nastavení při každém jarním zprovoznění (případně po vypadení elektrického proudu kontrola nastavení spínacích hodin).

Důležité: mezi jednotlivým přepínáním poloh je nutné vypnout čerpadlo, čerpadlo nesmí být v provozu také při poloze zavřeno!

Popis nastavení 6 -ti cestného ventilu

Filtrace - je nejpoužívanější filtrační poloha ventilu, při které se voda odebírá z nádrže a prochází přes čerpadlo, automatický šesticestný ventil, filtr - filtrační písek (kde se usazují nečistoty) a vrací se zpět do nádrže. Při této poloze se filtrační písek zanáší nečistotami (doba, kdy se filtrační písek zanese nečistotami je závislá na stavu používání a údržby). Stav znečištění je při běžným filtrování úměrný tlaku ve filtru, který lze odečíst na manometru. Pokud se tlak na manometru zvýší na 1,3 atm. nebo 1 x za týden je nutno provést proplach pískové náplně.

Důležité: mezi jednotlivým přepínáním poloh je nutné při ručním praní vypnout čerpadlo, čerpadlo nesmí být v provozu také při poloze zavřeno!

Proplach - je poloha, při které dochází k zvíření filtračního písku uvnitř filtru a následnému odplavení nečistot do kanalizace. Doba propírání vody je závislá na stavu znečištění filtračního písku. (cca. 2-3 min a je nastavena na automatické hlavici). Při propírání lze znečištění vody kontrolovat na průhledném vizoru umístěném na boku ventilu. Při propírání dochází k vypouštění vody do kanalizace.

Zafiltrování  - se používá proto, aby se zvířený písek usadil zpět v původní poloze. Průtok vody je opět do kanalizace. Doba dopírání cca. 0,5 min. Vyplaví se tím zbývající znečistění

Recirkulace - je málo používaná poloha ventilu, dochází jen k cirkulaci vody mimo filtrační písek (používá se pro promíchání vody)

Zavřeno - je málo používaná poloha ventilu, nutná pro uzavření všech průtokových cest

Odpad - jedná se o vypouštění nádrže, které se může použít k úplnému vypuštění, popř. upuštění bazénové vody. Voda odchází přes čerpadlo (mimo filtr) do kanalizace

Postup ručního praní.

| pořadí úkonu | popis úkonu | doba trvání úkonu |
| --- | --- | --- |
| 1 | vypnout čerpadlo filtrace |  |
| 2 | přestavit 6-ti cestný ventil na proplach |  |
|  | a zapnout čerpadlo | cca 2-3min |
| 3 | vypnout čerpadlo filtrace |  |
| 4 | přestavit 6-ti cestný ventil na zafiltrování |  |
|  | a zapnout čerpadlo | cca 20 - 30s |
| 5 | vypnout čerpadlo filtrace |  |
| 6 | přestavit 6-ti cestný ventil na filtraci |  |
|  | a zapnout čerpadlo |  |

- dávkování chemie

Poloautomatický dávkovač chlorových tablet

Pro udržení hygienické nezávadnosti je navrženo poloautomatické dávkování chemikálií.

Vzhledem k malému množství vody v okruhu a velkému přínosu znečistění je dávkování velmi

důležité. Dalším aspektem, který u fontán musí být zohledněn, je možnost přínosu bakteriálního

znečistění (domácí zvířata popř. bezdomovci)

Dávkovač chlóru

Dávkovač chlóru (chlorátor) je zařízení, které umožňuje dávkování chlórových tablet do bazénové vody.

Uvedení dávkovače do chodu

Do dávkovače umístěte 200g tablet pomalu rozpustného chlóru, dávkovač uzavřete a dbejte na to, aby

  - byl vypouštěcí kohout uzavřen

  - byl ventil regulátoru otevřen maximálně na polohu 2

  - po cca 2 dnech změřit obsah volného Cl, v případě, že hodnota je po požadovanou

(0,3 – 0,6 mg/l) přestavit regulační kohout na vyšší hodnotu

Údržba

Je důležité každý týden dávkovač otevřít a ověřit stav tablet, případně do chlorátoru doplnit další tablety chlóru. Každé 3 měsíce ověřte stav ventilů a těsnění.

Naplnění dávkovače

- Zavřete vstupní (1) i výstupní (2) ventil

- Otevřete horní víko dávkovače

- Naplňte dávkovač vodou do 1/3 a opatrně do něj umístěte 200g tablety CTX-370 (max. 5 kg)

- Pootevřete vstupní ventil (1) a naplňte dávkovač vodou až po okraj

- Nasaďte a uzavřete horní víko dávkovače

UPOZORNĚNÍ: Vždy, když je třeba dávkovač zkontrolovat nebo doplnit chlórovými tabletami, nechte dávkovač před jeho otevřením po dobu 15- ti minut v chodu.

Opatření

Před vlastním otevřením chlorátoru je nutné, aby dávkovač byl v chodu nejméně 15 minut. Při otvírání nebo manipulaci s dávkovačem a chlórovými tabletami nekuřte. Pokud víte, že dávkovač nebudete delší dobu používat (odjezd na dovolenou apod.), vyprázdněte jej, vyjměte tablety chlóru a na dobře větraném místě vysušte zbylé tablety a uložte je mimo dosah dětí do dobře uzavřené nádoby. Používejte vždy jen tablety pomalu rozpustného chlóru CTX-370 nebo 392, nikdy ne rychlorozpustné tablety nebo granulát. Nikdy nedávkujte víc jak 4 kg tablet. Nemíchejte chemikálie, ani stejný typ chlóru od různých výrobců. Neotvírejte nikdy dávkovač, pokud je v chodu. Těsnění ventilů a víka čistěte jen pomocí tekutého mýdla nebo saponátu.

Pro udržení hygienické nezávadnosti je nutno provádět dávkování chemikálií.

Cl – měřit hodnotu Cl testerem a na jeho základě dávkujte pomalu rozpustné tablety k dosažení koncentrace 0,3 – 0,6  mg/l. Pro fontány se doporučuje udržovat obsah Cl na horní hranici požadovaného rozmezí.

pH – měřit testerem na jeho základě upravovat pH – pH minus. K dodržení pH 6,8 – 7,2, kdy je nejúčinnější působení Cl.

Při vysokých teplotách a výskytu řas v nádrži fontáně i přes dodržení hodnoty Cl 0,6 mg/l, dávkovat přípravek proti růstu řas – algicid – např. Astral CTX 60

4) spínání čerpadel

Čerpadlo filtrace je spínáno samostatnými analogovými hodinami umístěnými v rozvaděči elektro – nastavení chodu čerpadla dle požadavků objednatele.

5) Osvětlení

Osvětlení vodního prvku je realizováno podvodními reflektory LED 9*3W

Transformátor je v rozvaděči jištěn skleněnou pojistkou. Pozor: nutno používat pojistky s označením T – träge – pomalý, které vydrží proudový ráz.

Spínání osvětlení je zajištěno soumrakovým čidlem a řízení programem. Osvětlení je jištěno chodem čerpadel – reflektory nesmí svítit „na sucho“.

6)Servisní činnosti, nastavení

Periodická servisní prohlídka:

Minimálně 1x týdně (nebo dle potřeby)

- čistění hrubého zachycovače nečistot před čerpadlem. Čištění zachycovače bude provedeno po vypnutí čerpadla a uzavření uzávěru před a za čerpadlem. Zachycovač nečistot je opatřen horním víkem, které se jednoduše otevře otočením dle označení na víku. Víko se odejme a vytáhne se sítko zachycovače. Po vyčištění se sítko vrátí zpět a víko se opět uzavře. Po otevření ventilů je možné čerpadlo opět spustit. Uzavírací ventily musí být přenastaveny do své původní polohy

- čistění síta zachycovače v retenční nádrži – koš zachycovače nečistot je plastový s nerezovými síty a je uložen na plastových lištách. Koš má plastové madlo pro vytažení. V základní poloze je koš zasunut pod nátoky vratné větve, kde funguje jako zachycovač nečistot. Při čištění se koš ručně vysune z nátoků a vytáhne se vstupem do retenční nádrže nad terén, kde se ručně vyčistí. Po vyčištění síta koše se koš opět nasadí na lišty a zasune pod nátoky

- kontrola kvality vody, měření Cl a pH

- čištění nerezového nástavce přepadu

- čištění trysek

- kontrola funkce kalového čerpadla – zkouška funkčnosti a těsnosti zpětné klapky – čistota kalové jímky – hrozí zaplavení strojovny

- vizuální kontrola těsnosti rozebíratelných spojů tlakových rozvodů vody – viz. Tabulka Ovládané armatury v bodě 2.2.

- kontrola čistoty a průchodnosti mřížky odvětrání- v případě ucpání je nutné mřížku odvětrání a popř. i šachtičku vyčistit. Po vyčištění je před vstupem do strojovny nutné vyčkat na spuštění ventilátoru, aby došlo k odtahu výparů chemikálií ze vzduchu strojovny. Obsluha technologie si nastaví chod ventilátoru v pravidelných intervalech a do strojovny bude vstupovat pouze v čase, kdy bude ventilátor už min. 10 min odsávat.

Minimálně 1x měsíčně (nebo dle potřeby)

- vyčištění a kontrola funkce sond hladiny (od mechanických nečistot, případně od vodního kamene – seškrabat) a hladinových spínačů

- kontrola elektrické a mechanické funkce elektro-ventilu dopouštění vody – zkoušku provedeme vytažením sondy dopouštění nad hladinu – elektro ventil se musí otevřít a začít dopouštět vodu do ret. nádrže – po spuštění sondy zpět na původní pozici elektro ventil musí vypnout dopouštění,  popř. vyčistění

- čistění trysek

- kontrola těsnosti zpětných klapek a ventilů v případě poklesu vody ve fontáně zpětnou klapku (ventil) demontovat, vyčistit a po té opět namontovat zpět

- čištění vodních ploch a okolí vodního prvku od mechanických nečistot – např. listí, větvičky, PE sáčky, papíry, PET lahve….

- Kontrola funkce osvětlení vodního prvku – příp. výměna zdroje nebo oprava kvalifikovaným pracovníkem

Minimálně 2x ročně (nebo dle potřeby)

- čištění retenční nádrže – V případě čištění retenční nádrže je nutné vypnout všechna čerpadla a dopouštění vody. Voda z retenční nádrže bude vypuštěna přes kohout u podlahy do čerpací jímky ve strojovně, odkud bude vyčerpána kalovým čerpadlem do přípojky kanalizace. Zbytek vody u dna, který se nevypustí gravitačně, bude vyčerpán samostatným kalovým čerpadlem osazeným do prohlubně v podlaze retenční nádrže. Po odčerpání bude prostor retenční nádrže ručně vyčištěn a je možné ho opět zavodnit automatickým nebo ručním dopouštěním

7) Jarní uvedení technologie vodních prvků do provozu představuje:

- montáž čerpadel – ukotvení, připojení na rozvody vody, připojení na přívodní kabel elektro

protočení čerpadla ručně (šroubovákem v drážce hřídele u ventilátoru), jinak hrozí

poškození ucpávky čerpadla! Čerpadla odvzdušněte a zkontrolujte správnost otáčení

- sestavení demontovaných sacích a tlakových rozvodů vody

- vyčištění retenční nádrže a naplnění vodou

- vyčištění fontány

- kontrola funkce analogových programovatelných hodin filtrace

- kontrola elektroinstalace

- kontrola a případné vyčištění elektrického rozvaděče

- kontrola elektrické a mechanické funkce elektro ventilu dopouštění vody – viz popis výše servisní činnosti, nastavení

- nastavení kohoutů do provozní polohy

- kontrola stavu písku filtru, případné doplnění

- kontrola stavu sít zachycovačů hrubých nečistot

- diagnostika chodu technologie

- vizuální kontrola těsnosti rozebratelných spojů sacích a tlakových rozvodů vody

- vyrovnání trysek ve fontáně

- vyčištění nádrže fontány a okolí od mechanických nečistot

- prvotní nadávkování chemie

- provedení periodické revizní zprávy elektro (dle. ČSN 33 1500)

- kontrola funkce kalového čerpadla – vyčištění kalové jímky

8)Podzimní odstavení technologie vodních prvků představuje

- v liché roky – tzn 1,3……. po uvedení do provozu

- proprání písku ve filtru vyčerpáním vody z retenční nádrže pomocí funkce praní filtru – viz

návod obsluze

- uzavření hlavního přívodu vody kohoutem KK 10

- odvodnění potrubí přívodu vody otevřením kohoutu KK 11

- odvodnění potrubí trysek otevřením kohoutů KK 9

- Vypuštění nádrže fontány otevřením kohoutu KK 8

- odvodnění čerpadel a zachycovačů nečistot – čerpadla mají 2 vypouštěcí zátky

- odvodnění filtru – povolit vypouštěcí matku dole na filtru a povolit převleč. matku na filtru

- kontrola stavu ucpávky a ložisek čerpadel pohledem a poslechem čerpadla

- Kontrola funkce kalového čerpadla – čištění kalové jímky

- doporučujeme demontáž čerpadel a uskladnění v temperovaném skladu provozovatele, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v motorech čerpadla a tím snižovaní životnosti čerpadel

- v sudé roky – tzn 2,4…….po uvedení do provozu

stejný rozsah prací jako podle bodu 2. 7. a) plus:

- provedení generální prohlídky čerpadla v předpokládaném rozsahu:

- výměna mechanické ucpávky mezi čerpadlem a motorem

- kontrola, promazání popř. výměna ložisek motoru

Po dobu záruky musí být tyto prohlídky prováděny v autorizovaném servisu. Po skončení záruky je možné prohlídky provádět v jakémkoliv servisu.

9)Poruchové stavy

| Závada | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Motor neběží | málo vody v retenční nádrži, motor vypnul hladinový spínač | zkontrolovat funkci dopouštění vody a uzavření vypouštění |
| motor čerpadla neběží | přerušení elektrického napájení | oprava pracovníkem s odpovídající kvalifikací |
|  | porucha motoru | oprava pracovníkem s odpovídající kvalifikací |
| motor běží, ale nedává vodu | uzavřené kohouty na výtlaku | otevřít kohouty |
|  | ucpané sítko zachycovače nečistot | vyčisit sítko od nečistot |
|  | kontrola správnosti otáček motoru | oprava pracovníkem s odpovídající kvalifikací |
| do retenční nádrže stále přitéká voda z řádu | nečistota nebo "šlam" na sondě | kontrola sondy, vyčištění |
|  | sonda je špatně nastavena | kontrola nastavení sondy |
|  | nečistota nebo "šlam" v elekro ventilu | kontrola elektro ventilu |
|  | nečistota v plovákovém ventilu | kotrola plovákového ventilu |
|  | otevřený kohout ručního dopouštění | zastavit kohout ručního dopouštění vody do retenční nádrže |
| podvodní reflektor nesvítí | spálená pojistka v rozvaděči | výměna pojistky |

10)Činnost a opatření při mimořádných provozních stavech

Zátopa strojovny vodou - odpojit čerpadla od přívodu elektrické energie a pokud možno demontovat čerpadla. V případě smočení motoru nesmí dojít k jejich sepnutí, jinak dojde k havárii motoru. Motor nutno nejdříve vysušit.

Požár - zařízení pod napětím nesmí být hašeno vodou!

V Kobylí, srpen 2017 		                                                                                   					Petr Vykydal