Projekt:			NEZNÁMÝ

Výpis prvků:			Úprava fixního okna no sklopné okno + fix

Zadavatel:			Vážená,

Marcela Bečvářová

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Boční II/1401a

141 31 Praha 4

Zpracoval:			Jaroslav Řezáč

Datum zpracování:		21. září 2016

Na základě Vašeho požadavku a poskytnutých podkladů zasíláme následující cenovou nabídku na úpravu stávajícího fixního okna na otvíravé s fixním dílem ve spodní části.

Provedení konstrukcí:

(Rozměr okna cca 2 300 x 1 530mm)

Konstrukce výklopného křídla z ocelových systémových profilů s přerušeným tepelným mostem Jansen JANISOL

Nová skleněná výplň navržena z bezpečnostního izolačního dvojskla ve složení:

Float 6mm ESG / 16 Ar / VSG 44.2, hodnota Ug = 1.1 W/m2K.

Křídlo bude osazeno řetězovým pohonem GEZE s nosností do 80kg (splňuje)

V ceně je kalkulována samotná montáž pohonu a napojení pohonu na stavbou přivedené kabely. Cena neobsahuje řídící jednotku a napojení na systém EPS – tyto položky jsou uvedeny „pod čarou“.

Postup prací:

- Zaměření na stavbě a následná výroba nového výklopného křídla.

- Demontáž zasklívacích profilů, demontáž skla.

- Úprava stávajících fasádních profilů pro možnost instalace výklopného křídla.

- Montáž výklopného křídla

- Zasklívací práce (nové sklo)

Rozpočtové položky cenové kalkulace:

| Výroba nového otvíravého okna (včetně materiálu a povrchové úpravy) | 31 952,- Kč |
| --- | --- |
| Nová skleněná výplň + zasklívací materiál | 11 520,- Kč |
| Povrchová úprava | 1 212,- Kč |
| Montážní náklady (4 pracovníci – vysoká váha stávajícího skla) | 17 600,- Kč |
| Dopravní náklady (Návoz materiálu, projekce, montáž) | 3 800,- Kč |
| Projekční práce (zaměření na stavbě a zpracování výrobní výkresové dokumentace) | 5 800,- Kč |
| Dodávka + montáž řetězového pohonu GEZE | 11 240,- Kč |
| Cena celkem (bez DPH) | 83 124,- Kč |
| Příplatek za dodávku řídící jednotky a signálního tlačítka (Pro možnost napojení pohonu na stávající EPS systém) | 22 180,- Kč |
| Platební podmínky: | Budou řešeny v SoD |

Poznámka:

- Na výslovné přání zákazníka bude konstrukce řešena bez požární bezpečnosti!

- V případě nutnosti nepředpokládaného výjezdu z důvodu stavební nepřipravenosti nebo předem neočekávatelných komplikací bude tento výjezd účtován dodatečně dle skutečnosti.

- Výrobní a montážní detaily budou zpracovány ve výkresové dokumentaci po zaměření skutečného stavu na stavbě.

- Použité materiály jsou doloženy atesty a prohlášením o shodě. Jakost výrobního procesu je dokumentována certifikovaným systémem jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Nabídka obsahuje: - Zaměření na stavbě a zpracování výrobní výkresové dokumentace - Výrobu a montáž konstrukcí - Dopravní náklady - Řetězový pohon otvírky - Demontáž stávajících fixních výplní + odvoz a likvidaci

Nabídka neobsahuje: - Stavební, betonářské a začišťovací práce (montáž je prováděna do stavebně připravených otvorů a na stavebně připravené plochy) - Náklady na zařízení staveniště - Manipulační techniku, lešení

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a služby a tímto Vám děkujeme za poptávku.

V případě objednání Vás žádám o zaslání písemné objednávky (potvrzení nabídkové ceny, dodacích a platebních podmínek) na e-mail terinek@termetal.cz, aby mohl být projekt po potvrzení začleněn do realizačního harmonogramu spol. TERMETAL s.r.o.

S pozdravem,

Vedoucí obchodního oddělení

Jaroslav Řezáč

za TERMETAL s.r.o.

GSM: 777 711 197