Příloha Kupní smlouvy

# Cavendishova torzní váha

Začátek formuláře

Objednací číslo: 5401.1003337

Cavendishova torzní váha ukazuje gravitační sílu mezi dvěma hmotami a umožňuje určení gravitační konstanty. Díky krátké době kmitu pouze 2-4 minuty, může být gravitační konstanta určena během jedné vyučovací hodiny s přesností větší než 10%.

Hlavní částí zařízení je torzní kyvadlo vyrobeno ze svítící tyče se dvěma malými olověnými koulemi, které je vodorovně zavěšeno na tenkém drátku. Pohyb zařízení je způsoben z rovnovážné polohy přitažlivou silou dvou olověných koulí nebo dvou větších olověných koulí. Když se dvě větší olověné koule otočí do nové pozice, torzní váha bude kmitat do nové rovnovážné polohy. Otáčivý pohyb je měřen za použití kapacitního diferenčního sensoru, který vysoce potlačuje hlukové a vibrační složky v signálu. Výstup je poté zaznamenáván na počítači. Pro pozdější zaznamenávání můžou být data přenesena do tabulkového procesoru. Pohyb může být zobrazen za pomoci světelného ukazovátka.

- Hmotnost velkých olověných koulí: 1 kg

- Hmotnost malých olověných koulí: 15 g

- Gravitační přitažlivost: < 10-9 N

- Torsní drát: Tungsten, 25 µm

- Doba kmitu: 2 - 4 minuty

- Rozlišení v úhlu: 25 mikroradiánů

- Vzorkovací kmitočet: 0,5; 1; 2; 5; 10 vzorků

- Rozměry: 190 × 180 × 200 mm

- Hmotnost: 5 kg

Obsahuje:

- 1 Cavendishova torzní váha

- 1 Měřící software

- 1 USB kabel

# Experiment: Moment of Inertia (230 V, 50/60 Hz)

Objective: Determine the moment of inertia of a horizontal rod with additional weights attached

The moment of inertia of a body about its axis of rotation depends on the distribution of its weight in relation to the axis. This is to be investigated for the case of a horizontal rod to which two additional weights are attached symmetrically about the axis of rotation. The rod is coupled to a torsion spring, and its period of oscillation increases as its moment of inertia, which is determined by the additional weights and their distance from the axis, is raised.

| 1 | U8405680-230 | Rotating System on Air Bed (230 V, 50/60 Hz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | U8405690 | Supplementary Kit for Rotating System on Air Bed |
| 1 | U8533380 | Laser Reflection Sensor |
| 1 | U8533341-230 | Digital Counter (230 V, 50/60 Hz) |