| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Třída zařízení | směrovač |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, desktop provedení |
| Redundantní zdroj | ne |
| Počet 10/100-1000Base-TX portů | 1 |
| Počet přepínaných LAN portů 10/100Base-TX | 4 |
| WLAN rozhraní | ano, 802.11g, 802.11n |
| Parametry WLAN rozhraní | 802.11g, 802.11n, 2x3 MIMO, 2 spatial streams, 20 a 40 MHz kanály |
| Počet SSID | 16 |
| Role WLAN rozhraní ve WiFi síti | access point, root bridge, non- root bridge, workgroup bridge |
| WLAN rozhraní je provozovatelné v autonomním režimu | ano |
| WLAN rozhraní je provozovatelné v centralizovaným řadičem bezdrátové sítě (LWAPP, CAPWAPP nebo funkčně ekvivalentní) | ano |
| Certifikace WiFi multimedia (WMM) | ano |
| Funkce zabezpečení WiFi | WPA, WPA2 |
| Autentizační WiFi protokoly | PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST |
| Možnost vložení SIM karty | ano |
| LTE 2.0 pásem | 1, 3, 7, 8, 20 |
| UMTS a HSPA+ pásem | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Automatické přepínání WAN konektivity mezi Ethernet a LTE rozhraním | ano |
| Sériová konzolová linka | ano |
| Hardwarová akcelerace šifrování (pro IPSec VPN - 3DES, AES 256) | ano |
| Počet podporovaných VLAN | 8 |
| Směrování IPv4 | ano |
| Směrování IPv6 | ano |
| Protokoly 2. vrstvy |  |
| IEEE 802.1Q | ano |
| IEEE 802.1d Spanning Tree | ano |
| IEEE 802.1X | ano |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP. LLDP) | ano |
| Omezování broadcast stormů | ano |
| Zrcadlení provozu na portech (SPAN) | ano |
| Protokol IP |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano |
| QoS | ano |
| Hierarchický QoS (HQoS) | ano |

| Random Early Detection (RED) | ano |
| --- | --- |
| DHCP relay | ano |
| Router redundancy protokol (např. VRRP, HSRP, GLBP) | ano |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ano |
| L2 tunelování (L2TP, L2TPv3, …) | ano |
| Protokol IPv6 |  |
| HSRP nebo VRRP pro IPv6 | ano |
| IPv6 ACL | ano |
| IPv6 QoS | ano |
| IPv6 services ( DNS, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) | ano |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ano |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ano |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ano |
| OSPFv3 | ano |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ano |
| IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel | ano |
| DHCPv6 Relay | ano |
| IPv6 over DMPVN | ano |
| IPv6 firewall with statefull inspection | ano |
| Nástroje pro měření odezev v síti (například IP SLA nebo ekvivalentní) pro IPv6 | ano |
| Šifrovací protokoly |  |
| IPSec VPN (3DES a AES 256) | ano |
| Minimální počet IPSec tunelů | 20 |
| NSA Suite-B kryptografické algoritmy | ano |
| GET VPN nebo ekvivalentní | ano |
| DMVPN nebo ekvivalentní | ano |
| IPSec NAT transparency | ano |
| pre-fragmentace pro IPSec VPN | ano |
| Směrovací protokoly |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano |
| OSPF s MD5 a NSSA | ano |
| RIPv2 | ano |
| Policy-based routing podle ACL | ano |
| Statické směrování | ano |
| Virtualizace směrovače (například Multi-VRF) | ano |
| Směrování multicastu |  |
| PIM (dense i sparse mód) | ano |
| PIM pro IPv6 | ano |
| IGMPv2 | ano |
| IGMPv3 | ano |
| IGMPv3 snooping | ano |

| Bezpečnost |  |
| --- | --- |
| Statefull firewall | ano |
| Transparentní (L2) stavový firewall | ano |
| Funkce softwarového IPS (Intrusion Prevention System) včetně transparentního (L2) režimu | ano |
| Možnost rozšíření o kategorizaci a kontrolu web obsahu | ano |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano |
| ACL pro IP | ano |
| ACL pro ethernetové rámce | ano |
| ACL podle regulárních výrazů ze záhlaví paketu i vlastních dat | ano |
| přenosu aplikací |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací | ano |
| Management |  |
| CLI rozhraní | ano |
| SSHv2 | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| Možnost omezení přístupu k CLI definováním uživatelských rolí | ano |
| Ochrana control plane pomocí rate limiterů | ano |
| SNMPv2 | ano |
| SNMPv3 | ano |
| Interpretace uživatelských CLI a Tcl skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ano |
| Integrovaný web management | ano |
| DNS klient | ano |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano |
| NetFlow v9 nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955 | ano |
| Nástroje pro měření odezev v síti (například IP SLA nebo ekvivalentní) | ano |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |
| TACACS+ klient | ano |
| Syslog | ano |
| Služby |  |
| NTP server | ano |
| DHCP server | ano |