P R O J E K T O V Á   D O K U M E N T A C E

Přístupový bod společnosti ha-vel internet s.r.o.

Vypracoval:	xxxxxxxx

Dne:		8.1.2018

Obsah

Identifikační údaje

Průvodní zpráva

Základní popis

Technický popis

Technické řešení

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Souhlas pronajímatele

## Identifikační údaje

Lokalita:			Klíšská 979/129

400 01 Ústí nad Labem

Souřadnice:			50,66619167 N	14,01383056 E

Pronajímatel:			Správa kolejí a menz Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Klíšská 979/129

400 01 Ústí nad Labem, Klíše

Investor:			ha-vel internet s.r.o.

Olešní 497/11A

712 00 Ostrava - Muglinov

Dodavatel technologie:	ha-vel internet s.r.o.

Olešní 497/11A

712 00 Ostrava - Muglinov

Montážní organizace:		ha-vel internet s.r.o.

Olešní 497/11A

712 00 Ostrava - Muglinov

## Průvodní zpráva

Předmětem projektu je vybudování přístupového bodu společnosti ha-vel internet s.r.o.  na adrese:

Klíšská 979/129, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše.

### Základní popis

Projektové práce jsou prováděny na základě požadavku uživatele přístupového bodu. Firma ha-vel internet s.r.o. převzala po firmě Nordic Telecom s.r.o., venkovní dvoudílný datový rozvaděč (skříň), kabelovou trasu tvořenou plechovými žlaby, 2ks stativového čtyřnohého stožáru, přípojku pro motorgenerátor a podružný elektroměr.

## Technický popis

#### Technické řešení

Anténní stožár

Jeden kus stativového čtyřnohého stožáru je postaven na JZ rohu střechy budovy K1 (stožár č.1) a druhý kus stativového čtyřnohého stožáru je postaven na SV rohu střechy budovy K2 (stožár č.2).

Datový rozvaděč

Stávající venkovní datový rozvaděč je umístěn na střeše budovy.

Kabelová trasa

Pro vedení datových kabelů mezi technologií umístěnou v datovém rozvaděči a anténami je veden plechový žlab.

Napájení zařízení

Pro odběr elektrické energie je použit podružný elektroměr, umístěný ve 13.NP na chodbě budovy K2.

Uzemnění zařízení

Vnitřní technologie bude uzemněna vodičem CYA 6mm2 z/žl na zemnící bod datového rozvaděče. Datový rozvaděč bude uzemněn vodičem CYA 16mm2 z/žl na stávající zemnící lištu.

Stávající stativové stožáry jsou uzemněny na stávající hromosvodovou soustavu objektu.

Instalace elektrického zařízení bude provedena podle platných ČSN, zejména:

ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 34 13 90, resp. ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem

Přesné umístění technologie je specifikováno v části Fotodokumentace

## Fotodokumentace

#### Fotodokumentace

Obr. č.1, Letecký pohled na střechu budov kolejí K1 a K2

Obr. č.2, Pohled na stativový stožár č.1 na JZ rohu střechy budovy K1 (stožár č.1) (ještě před demontáží antény NT)

Obr. č.3 Pohled na stativový stožár č.2 na SV rohu střechy budovy K2 (stožár č.2) (ještě před demontáží antén NT)

Obr. č.4, Pohled na dvoudílný datový rozvaděč na střeše budovy od V

#### Souhlas pronajímatele

Pronajímatel, resp. jeho oprávněný zástupce, bez jakýchkoli výhrad souhlasí s provedením instalace zařízení elektronických komunikací, včetně jeho veškerých součástí, jakož i s jeho připojením, dle specifikací uvedených v této dokumentaci.

Za pronajímatele: V Ústí nad Labem datum: 31. 05. 2018