SERVERY - TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMA

Všechny níže uvedené body platí jako minimální požadavky na poptávané zboží.

# Základní požadavky

## Obecné požadavky pro servery (stejné pro všechny typy serverů)

Tyto požadavky mohou být upřesněny nebo upraveny u konktrétního typu serveru níže.

    - redundantní napájení s možností nastavení limitu výkonu a spotřeby (tzv. Power Budgetting). Zdroj s dostatečným výkonem pro plné osazení (při plné kapacitě disků, procesorů, pamětí, přídavných karet, …) i v případě, že není požadováno v dané sestavě

    - účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Platinum“

    - napájecí kabel s konektory IEC320 C14 a C13  (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU

    - redundantní chlazení s hotswap systémem chladících modulů s vyjímkou procesorového chlazení

    - monitoring stavu napájení, chlazení, teploty a spotřeby vnitřních součástí serveru a report do management modulu (IPMI, Remote Management, ...)

    - integrované 2x 1GE porty s podporou TOE, IPv4 a IPv6, pro konektor typu RJ45

    - 64bit architektura procesoru ve specifikaci x86_64 (amd64) s podporou HW virtualizace (a všech navazujících součástí, jako je podpora virtualizace na chipsetu, BIOSu, …) a podporou virtuálních jader technologiemi jako jsou hyper-threading nebo dual-core

    - záruka on-site 60 měsíců (5 let) NBD s vyřešením do druhého pracovního dne, oprava v místě instalace zařízení (Plzeň), sankce za každý den prodlení 1000,- Kč.

    - funkčnost v operačním systému Windows Server 2016 a Debian/GNU Linux 9.0 Stretch s ovladači v distribučním jádře nebo „vanilla“ verze 4.9.x.

    - podpora bootu z HDD, USB a PXE, volba zařízení pro boot při startu serveru (např. klávesou F12) s možností tuto volbu zakázat a ochránit heslem. Možnost nastavit bootovací zařízení z managementu.

    - zrušení skrytých partition neznemožní plnohodnotný provoz zařízení a požadovaných funkcí

    - připojení a funkčnost (včetně bootovací sekvence a startu) s používanými konzolovými přepínači ATEN typu USB (klávesnice a myš společně přes USB 1.1, video přes VGA konektor DE-15).

    - možno osadit až 8ks hotswap HDD o velikost 2,5“

    - 2 pozice pro rozšiřující karty (PCIe), mohou být osazeny požadovanými komponentami v zadání

    - všechny komponenty (a to i aktuálně neosazené, nevyužité nebo nepožadované, ale přítomné v nabízené sestavě, jako je volná pozice pro HDD, PCI rozhraní na desce, ...) musí být připraveno pro použití bez nutnosti doplňování dalších komponent (kabeláž, PCI riser, řadiče, …). Například pro zařízení s 6 pozicemi HDD, ale jen 2 osazenými je vyžadováno mít zapojené a připravené i zbylé 4.

    - podpora síťového zavaděče PXE s použitím grub2pxe

    - podpora bootování z rozděleného disku metodou GPT

    - zařízení musí být dodáno vcelku a smontované, není přípustné dodání vnitřních částí serveru po částech (výjimku tvoří externí kabeláž a rozšiřující grafická karta, …)

    - všechny identifikátory vyžadované pro servis, reklamaci, ověření záruční doby, zjištění konfigurace atd. zjistitelné z operačního systému, např. z dmidecode či wmic

    - zobrazení záruční/servisní doby a konfigurace serveru na webu výrobce dle údajů z OS

    - není vyžadována přední maska ani zadní rameno serveru pro uchycení kabeláže

    - využití všech kanálů paměťového řadiče v dodané konfiguraci (DIMM moduly rovnoměrně přes dostupné kanály)

    - trvalý provoz serveru v místnosti se vstupní teplotou v rozmezí 10 až 40°C s možností krátkodobého (méně než 3 dny součtu v roce) přesahu až na 45°C

    - nepřetržité telefonické spojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně svátků), s globálními expertními centry pro řešení problémů s dodaným hardwarem a softwarem

    - aplikace pro centrální správu hardwaru, která umožňuje zobrazení a správu systémových výstrah,

inventarizaci systému, aktualizace systému včetně firmware a vzdálených úloh s webovým rozhraním

    - všechny případné licence vztahující se k požadovaným podmínkám musí být zahrnuty v ceně a nesmí obsahovat časové omezení

    - možnost aktualizace SW serveru (včetně firmware) i po uplynutí záruční doby

## Parametry pro management rozhraní serverů (stejné pro všechny typy serverů)

Management rozhraní je důležité v případě řešení problémů. Její přesná specifikace zaručuje podobné vlastnosti těmto proprietárním rozhraním.

- přístup z webového prohlížeče Firefox z prostředí Debian/Windows 7, 10 a Windows Server 2016 pomocí HTML5

- možnost připojit server samostatným management portem nebo sdíleným s nainstalovaným OS

- logování událostí při provozu serveru do interního logu, možnost exportu a prohlížení

- oznamování událostí a problémů protokoly SMTP a SNMP

- možnost nastavit více uživatelů s různými úrovněmi oprávněními pro přístup k managementu

- vzdálené ovládání textové konzole protokolem Serial over LAN (SoL) v protokolu SSH. Vysvětlení:

(administrátor se přihlásí skrze SSH k management rozhraní a zde se připojí skrze SoL ke konzoli operačního systému/BIOSu, přenos po síti bude stále uskutečňován protokolem SSH.)

- management serveru přístupný protokoly IPMI 2.0, SSH a HTTPS, které budou vzájemně funkcionalitou zastupitelné a sdílet databázi uživatelů včetně jejich oprávnění. Výjimku tvoří přímý přístup k IPMI z operačního systému, kde se předpokládá použití nejvyššího oprávnění automaticky.

- podpora 802.1q (VLAN), management po vlastní tagované podsíti

- konfigurace sítě managementu včetně nastavení čísla VLAN a administrátorského přístupu (login/heslo) před startem operačního systému, tzn. ještě v bootovací sekvenci

- sdílený port managementu (značkovaná síť dle specifikace 802.1q) s operačním systémem (nativní síť), tzn. port je nastaven v módu trunk

- podpora virtuálních médií z obrazů na lokální stanici (CD/DVD-ROM, USB, …) přes webové rozhraní

- hardware reset management rozhraní bez nutnosti vypnout nebo restartovat server

# Jednotlivé specifikace

## Specifikace serveru „Webserver pro výuku webových technologií a tvorbu digitálního studijního portfolia“

    - RACK 1U

    - 1x CPU architektury x86_64 (amd64), DDR4, TDP max. 85W, podpora 2400MT/s RAM typu ECC, min. 20 virtuální jader, zisk min. 14 500 bodů v PassMark PerformanceTest (zdarma dostupný na http://www.passmark.com/products/pt.htm), pokud nabízený procesor není veden na webu https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html (nebo má nedostatečný zisk), je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU.

    - DDR4 48GB (6x8) RAM 2400MT/s ECC

    - 3 ks SSD 400GB SATA Mix Use 6Gbps, hotswap, min. 2100 TBW

    - HW RAID řadič disků s podporou 6Gbps SATA i 6 a 12Gbps SAS HDD nebo SSD, RAID (0, 1, 5, 10, 50), podpora TRIM/UNMAP S.M.A.R.T, BOOT

## Specifikace serveru „Server pro podporu práce studentů primárně kombinované formy s akcelerovaným grafickým prostředím sloužícím jako výuková virtuální laboratoř s flexibilní možnost rozšíření“

    - Provedení Tower s min. 8x 2,5" hotswap HDD pozicemi a přípravou pro GPU

    - 1x/2x CPU architektury x86_64 (amd64), podpora DDR4 2400MT/s RAM typu ECC, celkové TDP max. 170W, min. 32 virtuální jader - 16 fyzických, zisk 18100 bodů v PassMark PerformanceTest (zdarma dostupný na http://www.passmark.com/products/pt.htm), pokud nabízený procesor není veden na webu https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html (nebo má nedostatečný zisk), je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU.

    - DDR4 64GB (8x8) RAM 2400 MT/s ECC (potenciálně rozšiřitelná až na 192 GB)

    - 3 ks SSD 400GB SATA Mix Use 6Gbps, hotswap, min. 2100 TBW

    - 4x PCIe porty, min. 1 přizpůsoben a osazen pro připojení akcelerační grafické karty včetně přídavného napájení

    - HW RAID řadič disků s 2GB cache, zálohován baterií, podporou 6Gbps SATA i 6 a 12Gbps SAS HDD nebo SSD, RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50), podpora TRIM/UNMAP S.M.A.R.T, BOOT

    - 2x 10Gbps ethernet porty

    - Server bude dodavatelem doplněn o 1x PCIe grafickou herní kartu s min. 4GB vlastní paměti a výkonem

grafického čipu v G3D Mark alespoň 5800 bodů (dostupné z https://www.videocardbenchmark.net), max. rozlišení až 4096x2160px/30 Hz

pro experimentální akceleraci grafického prostředí (možno dodat bez integrace a s běžnou 2letou zárukou bez NBD)

## Specifikace serveru „Server pro výukovou síťovou laboratoř a virtualizaci analyzovaných systémů - flexibilní systém s potencionálním upgradem, energeticky úsporný“

    - Provedení Tower s 8x 3,5" hotswap HDD pozicemi

    - 1x/2x CPU architektury x86_64 (amd64), podpora DDR4 2400MT/s RAM typu ECC, celkové TDP max. 170W, min. 16 fyzických a 32 virtuální jader, zisk 18100 bodů v PassMark PerformanceTest (zdarma dostupný na http://www.passmark.com/products/pt.htm), pokud nabízený procesor není veden na webu https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html (nebo má nedostatečný zisk), je nutné v nabídce doložit splnění kritéria bodového zisku pro nabízený typ CPU.

    - DDR4 64GB (8x8) RAM 2400 MT/s ECC (potenciálně rozšiřitelná až na 192 GB)

    - 3x HDD 1,2TB typu SAS 12Gbps v hotswap pozicích, 10K RPM

    - HW RAID řadič disků s 2GB cache, zálohován baterií, podporou 6Gbps SATA i 6 a 12Gbps SAS HDD nebo SSD, RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50), podpora TRIM/UNMAP S.M.A.R.T, BOOT