Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu prodeje

A.  	Robotizace

A1.  	3 x Průmyslový robot FANUC LR-Mate 200iD/4S

- 6 osý kloubový robot

- nosnost: 4 kg

- maximální dosah: 550 mm

- opakovatelná přesnost: ±0,013 mm

- hmotnost robotu: 20 kg

- absolutní snímání polohy (nejsou nutné kalibrace)

- vysoce spolehlivé a robustní RV reduktory, všechny osy brzděny

- vyhovuje EC strojní direktivě (CE – známka)

- ISO příruba

- R-30iB řízení

A2.	3x Řízení FANUC R-30iB

- 30iB Compact Mate Controller

A3.  	3x FANUC iPENDANT Touch

- Barevný grafický Teach Pendant

- USB Port 2.0

- Dotykový display

- Programovatelná menu

- Internetový prohlížeč (diagnostika, vlastní obrazovky)

- Obrazovku lze rozdělit do několika oken

- Klávesy pro manuální pohyb robotu v módu Joint nebo Cartesian

- 7 uživatelsky definovatelných kláves

- Speciální klávesy pro externí osy (7 a 8)

- Tlačítko E-stop, přepínač On/Off a spínač ‘Dead Man‘

- Délka kabelu k řízení 10 m

A4.	3x Digitální vstupy a výstupy

- Vstupy interpretují stavové informace celého pracoviště

- 28 digitálních vstupů/20 digitálních výstupů

A5.	3x Softwarové vybavení robotu FANUC

- Collision detection

- DCS Position/Speed Check

- DCS Safe I/O Connect

- Motion Optimisation

- Constant Path

- Program Shift

- Multi Tasking

- FTP Interface

- Condition Monitor

- High Speed Skip

A6. 	3x PLC Systém

- PLC Programovatelné dle IEC 61 131

- Komunikace s robotem

A7. 	Softwarové vybavení

- 3x30ks licencí pro programování robotického pracoviště Fanuc Roboguide

- FANUC ROBOGUIDE je simulátor robotu, který simuluje pohyb samotného robotu i aplikační příkazy, čímž výrazně zkracuje dobu vytváření nových konfigurací pohybu. V zájmu minimálního dopadu na produkci lze buňky navrhovat, testovat a upravovat plně v režimu offline. Čas strávený 3D modelováním lze zkrátit importováním modelů dílů z PC v podobě CAD dat. Rozsáhlá knihovna softwaru pro simulaci robotu navíc umožňuje uživatelům vybírat a podle potřeby měnit díly a jejich rozměry. Software ROBOGUIDE je navržen s ohledem na intuitivní a mimořádně snadné ovládání, takže vyžaduje jen krátké školení.

- 3x30ks softwarového vybavení k programování Vision systému

B.  	3x Vision 2D systém

B1.  	Strojové vidění Cognex IN-SIGHT 7402

- Rozlišení kamery 1280x1024 , barevná

- Snímací vzdálenost 589.623mm – FOV 250x200mm

- Kamerové systémy řady In-Sight 7000 představují skutečnou revoluci v oblasti strojového vidění a jsou charakteristické výkonnou knihovnou vision nástrojů, autofokusem, flexibilním integrovaným osvětlením a optikou, rychlejším snímáním a dostatečným počtem vstupů a výstupů pro maximálně kompaktní systém vidění. Průmyslové krytí IP67 dělá tuto řadu ideální pro velké množství aplikací než kdykoliv předtím.

C.  	Uchopování

C1.  	3x Uchopovací systém pro uchopení kostky 50mm

- Úchopná hlavice s paralelním pohybem čelistní – pneumaticky ovládaná

- Včetně rozvodu vzduchu v buňce

C2.  	3x Uchopovací systém pro uchopení míčku cca 80mm

- Úchopná hlava s přísavkou – pneumaticky ovládaná

- Včetně rozvodu vzduchu v buňce

C3.  	3x značící zařízení

- Držák markeru(fixu) umístěný na 6.ose robota

D.	Oplocení

- 3x Robotická buňka s možností pracoviště jednoduše přesunout.

Pracoviště je bezpečně ohraničeno pomocí Alu profilů a průhledného plexiskla.

- Každé pracoviště bude obsahovat dopravníkový pás s možností nastavení rychlosti přes PLC

E.  	Školení

E1.  	Kompletní proškolení pracovníků v rozsahu min. 5-ti pracovních dní v doporučeném počtu 2 až 5-ti školených pracovníků (vyučujících).

V Plzni, dne 22.01.2018                                                                                          V Liberci, dne 6.2.2018

_____________________________ 					         ___________________________

Dodavatel				  	      	                                   Objednatel