Investiční záměr

| Název akce | Oprava výpustního zařízení - Seidlův rybník |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizace záměru | Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary, k.ú. Jáchymov, NPR Božídarské rašeliniště |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozemková situace Pozemky ve vlastnictví AOPK ČR, pozemky pro výkup a jiné dotčené pozemky jiných vlastníků | Číslo parcely, druh pozemku (způsob využití dle KN), číslo LV, výměra AOPK ČR 2713/1, vodní plocha vodní nádrž umělá, 60001, 8 212 m2 5303/2, ostatní plocha (komunikace), 60001, 217 m2 Město Jáchymov 2254, ostatní plocha (neplodná půda), 1, 722 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti Popis současného stavu a důvod realizace navrhované akce | Vodní dílo Seidlův rybník vykazuje závady na samotném výpustním zařízení: výpust je řešena jednou železnou troubou DN 150, která je vedena z nádrže skrze těleso hráze do šachty, začínající v úrovni paty hrázového tělesa na vzdušné straně. Potrubí vedoucí z nádrže do šachty je značně zkorodované a hrozí jeho prasknutí. Hned za výstupem z tělesa hráze do šachty je osazeno jedno šoupě v havarijním stavu (prozatím drží vodu v nádrži). Druhé šoupě na stejném potrubí je prasklé, nefunkční a neopravitelné. Stejně tak prasklo i potrubí téměř již u výusti štoly. Hrozí tedy nekontrolované vypuštění nádrže prasknutím starého potrubí jak samovolně, tak např. při nutné manipulaci s 1. šoupětem. Osazená trouba je zcela nekapacitní na nádrž této velikosti a je nutné osadit kapacitnější troubu. Stav nátoku do roury v nádrži nebyl zjistitelný, stejně jako materiál v jakém je potrubí do šachty vedeno skrze hrázové těleso. Vzhledem ke konstrukci a velikosti hráze není žádoucí překop a to i s ohledem na historický charakter díla (na sucho skládaný taras návodní strany a vedení potrubí štolou). Součástí opravy je předpokládáno zajištění výměny potrubí v přístupné části štoly v dostatečné kapacitě, (v úrovni cca 2/3 části štoly ze strany vzdušné strany hráze je betonová štola uzavřena a dále nepřístupná). Při realizaci akce bude provedena částečná výměna potrubí ve zpřístupněné části štoly až po betonový uzávěr s důrazem na upevnění např. manžetou. Zároveň bude provedena výměna systému ovládání, se zabudováním 3 uzávěrů – ovládacího, bezpečnostního a revizního. V rámci akce bude též provedena oprava přístupné části štoly, oprava vstupního portálu vč. instalace mříže pro zamezení vstupu a předložen návrh probírky dřevin rostoucích nad štolou (potrubím) jako prevence dalšího možného poškození stavby. Možné komplikace mohou být s vypuštěním nádrže, ta jímá vodu z okolních ploch bez možnosti převedení vod mimo nádrž (nutnost případného čerpání). Nové potrubí je vhodné osadit minimálně s DN 300 nebo DN 400 PE nebo PP. Z Plánu péče o NPR Božídarské rašeliniště vyplývá povinnost zajistit provedení technickobezpečnostního dozoru, při kterém bude stanoven další postup (viz příloha). Ve zprávě z r. 1984 jsou popsány nedostatečnosti, zejména o zjištění neprovozuschopnosti celého díla. Jedná se o opravu výpusti rybníka, která se nachází v havarijním stavu. Hrozí nekontrolované vypuštění nádrže prasknutím starého potrubí jak samovolně, tak např. při nutné manipulaci s 1. šoupětem. Osazená trouba je zcela nekapacitní na nádrž této velikosti a je nutné osadit kapacitnější troubu. Bez provedení této opravy není možné rybník provozovat. Oprava je nutná i z pohledu zák. 254/2001Sb., povinnosti vlastníka VD. |  |  |  |  |  |  |  |
| Účel a cíl projektu Popis výsledku realizované akce | - Vypracování projektové dokumentace, která bude řešit: - Průzkum štoly a její konstrukce - Zhodnocení výpustního zařízení - Návrh řešení a zpracování detailní technologie opravy - Fotodokumentace - Související inženýrskou činnost - Stavební povolení - Realizace navržených opatření |  |  |  |  |  |  |  |
| Soulad s plánem péče | Záměr vychází z návrhů pro management a využití území lokality v rámci zpracovaného plánu péče o Národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště na období 2013–2020. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis projektu Konkrétní činnosti, které budou v rámci realizace prováděny | V rámci projektu bude vypracována projektová dokumentace, která má za cíl zhodnotit stav a navrhnout řešení včetně technologického postupu a zajistit nezbytné průzkumy, mezi které se řadí detailní průzkum (vč. nezbytného geologického) štoly a její konstrukce, celkové zhodnocení stávajícího stavu výpustního zařízení (včetně odpadní štoly) včetně fotodokumentace. (Nejoptimálnější řešení bude přisadit dostatečně kapacitní rouru a osadit uzávěrym které zajistí manipulaci na nádrži. Vzhledem ke konstrukci a velikosti hráze je téměř nemožné ji prokopávat a to i s ohledem na historický charakter díla (na sucho skládaný taras návodní strany a vedení potrubí štolou)). Součástí dokumentace pro stavební povolení bude i detailní návrh technologie provádění oprav. |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční náklady a jejich čerpání Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Σ tis Kč včetně DPH |
| V tis. Kč | 672 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Garant akce | Ing. Jiří Sikora, AOPK ČR, regionální pracoviště Slavkovský les Ing. Pavel Trnka, AOPK ČR, |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy | Příloha 1: KN_mapa Příloha 2: Řez hrází a odpadní štolou Příloha 3: Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |