Příloha číslo 1

ESD tester

Model EM TEST dito Set

ESD tester plně ve shodě s normou EN/IEC 61000-4-2

samostatný přístroj

bateriové napájení,

s vybíjecím členem 150pF/330ohm

váha i s baterií 870 g

LCD displej

kontaktní výboj v rozsahu od 500V do 10kV

výboj vzduchem minimálně v rozsahu od 500V do 16,5kV

možnost nastavit krok po 100V

možnost budoucího rozšíření o externí ovládání a obsluhu pomocí PC.

Testovací generátor pro přechodové stavy

Model EM TEST compact NX5 bsp-1-300-16

Kompaktní generátor schopný plně ve shodě testovat v souladu se standardy IEC 61000-4-4,4-5, 4-8, 4-9, 4-11, 4-29

vestavěná vazební síť 300V, 16A AC/DC

barevný LCD displej se zobrazením nastavených parametrů a zobrazením normou definované testovací sestavy

možnost plnohodnotného ovládání přístroje pomocí dodaného SW (kompatibilní s Win 7 a Win 10)

výška 3U a váha 21,8 kg

testovací napětí podle EN 61000-4-4 5,5kV

testovací napětí/proud podle EN 61000-4-5 5kV/2,5kA

integrovaný monitoring napětí a proudu

Kapacitní lišta

Model EM TEST CCI

Kapacitní vazební kleština pro testování podle EN 61000-4-4 s kompletní verifikační sadou obsahující:

kalibrátor kapacitní lišty, kalibrátor burst měření s rezistory 50Ω a 1kΩ a atenuátor 6dB/50 Ω

Variak pro řízení sítě

Model EM TEST variac NX 1-260-16

0 - 260 V / 16 A

umožňující testování poklesů podle EN 61000-4-11

Variak umožňuje integrování do sestavy a plně automatické testování bez nutnosti programování ze strany konečného uživatele.

Síť pro test datových vodičů

Model EM TEST CNV 504N1

Síť pro test minimálně čtyř datových vodičů až do 4kV podle normy IEC 61000-4-5 se jmenovitým napětím/proudem 50V/1A

1) ESD tester – 126 000,- Kč

2) Testovací generátor pro přechodové stavy – 330 000,- Kč

3a) Kapacitní lišta – 36 000,- Kč

3b) Kalibrátor kapacitní lišty – 20 000,- Kč

3c) Kalibrátor burst měření – 42 000,- Kč

3b) Atenuátor – 7 000,- Kč

4) Variak pro řízení sítě – 155 000,- Kč

5) Síť pro test datových vodičů – 63 000,- Kč