Technická specifikace – Dodávka kuchyňského vybavení pro Sociální služby města Třince

(Všechny obrázky jsou pouze ilustrační)

Domov Sosna, Habrová 302, Třinec:

Plynový sporák s elektrickou troubou– 2 ks

- 4 hořáky

- příkon trouby 7 kW, tolerance 0,5 kW

- výkon trouby 8,5 kW, tolerance 0,5 kW

- rozměry: 800x900x900 mm (šxhxv) tolerance 50 mm

- rozměr komory pro GN 2/1

- plynulá regulace teploty v rozmezí 50°C až 300 °C, tolerance    20°C

- hořáky s věčným plamínkem

- materiál provedení nerez

- dvířka trouby celonerezová

Stůl nerez se spodní policí – 1 ks

- rozměry: 1900x800x850 mm (dxhxv)

- 1 police nerez plech + zadní lem – výška horní pracovní desky 850 mm + lem 30 mm.

- spodní police ve výšce 190 mm od podlahy (horní hrana), plná, opatřena podélnými výztuhami

- nastavitelné nožičky

Vozík servírovací  A – 1 ks

- svařovaný

- nerez 3 police

- otočná pojezdová kola průměru min. 125 mm

- dvě kola s brzdou

- prolisovaná plocha plat

- bez ohrádky

- nosnost vozíku je cca 50 kg na 1 plato.

- rozměr police (plata): šířka  830 mm, hloubka  550 mm, tolerance  50 mm

- výška vozíku  900 mm (měřeno u „držadla“), tolerance 50 mm.

Vozík servírovací B – 1 ks

- svařovaný

- nerez 3 police

- otočná pojezdová kola průměru min. 125 mm

- dvě kola s brzdou

- prolisovaná plocha plat

- bez ohrádky

- nosnost vozíku je cca 50 kg na 1 plato.

- rozměr police (plata): šířka  950 mm, hloubka  600 mm, tolerance

50 mm

- výška vozíku  970 mm (měřeno u „držadla“), tolerance 50 mm.

Termos na nápoje – 6 ks

- nerez

- vložka nerezová

- víko včetně těsnící gumy

- ventil na vyrovnání tlaku

- objem 10 l

- rozměry: průměr 270 mm, výška 580 mm, tolerance 60 mm

- výpustný kohout plast