Pravidla 1 pro tvorbu cen a platební podmínky[image: image1.jpg]




Příloha č. 1 – specifikace zboží
Název: Ekonomický CO2 laser – 2018/0078

Gravírovací a řezací CO2 laser C 1290

[image: image4.jpg]Obrdbéci a tvdreci stroje.





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



· Laser je vhodný pro výrobu reklamních předmětů: řezání plexiskla, gravírování log, výrobu informačních štítků, zpracování kůže a dřeva, firemních razítek, navigačních cedulí. Své uplatnění najde při zpracování velkých i menších sérií

· Stroj je vybavený CO2 trubicí, což jej předurčuje pro gravírování a řezání všech organických materiálů jako např. plastů, kůže, textilu, dřeva, plexiskla, papíru, gumy, korku, kartonu a podobně a gravírování skla, keramiky, kamene. Při použití speciální pasty je možné i gravírování kovů

· Při použití speciální pasty je možné i gravírování kovů

· Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu nebo jeho dělení/řezání

· Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočku

· Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku

· Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 – 280 mm pomoci krokového motoru

· Laserová hlava je vybavena 2,5" čočkou, přívodem stlačeného vzduchu (kompresor je součástí dodávky) a dotykovou sondou (sloužící k automatickému nastavení fokusu)

· Ovládání a řízení laseru je pomocí software RuiDa
· Laserová trubice má přesně definovanou životnost.
	Technická data

	Min. rozměry gravírované plochy
	1,5 × 1,5 mm

	Max. rozměry gravírované plochy
	1200 × 900 mm

	Možnost gravírování rotačních těles
	ano

	Výkon laseru
	90 W

	Typ laseru
	CO2 

	Životnost laserové trubice
	8000 hod.

	Rychlost gravírování
	0 - 1000 mm/s

	Řezná rychlost
	0 - 600 mm/s

	Max. hloubka řezu
	Akryl 20 mm

	Pohony os
	Krokové motory

	Opakovatelná přesnost 
	0,01 mm

	Teplota pracovního prostředí
	0 – 45 °C

	Vlhkost pracovního prostředí
	35 – 70 %

	Chlazení vodou
	ano

	Podporovaný software
	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD

	Podporované grafické formáty
	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF

	Komunikační rozhraní
	USB

	Celkový příkon
	1200 W

	Elektrické připojení
	230 V

	Pracovní výška
	0 - 280 mm

	Rozměry (š × v × h)
	1830 × 1240 × 1500 mm

	Hmotnost
	320 kg



Rozsah dodávky

	Položky

	Gravírovací a řezací stůl

	Laserová trubice

	Chlazení trubice (bez náplně) je potřeba aby zákazník doplnil na své náklady destilovanou vodu do chlazení)

	Systém automatického zaostření paprsku

	Ventilátor pro odtah zplodin

	Kompresor

	Nivelační prvky

	Regulátor napětí

	Počítadlo provozních hodin

	Bezpečnostní vypínač na víku

	RuiDa software


	První hanácká BOW spol. s r.o., Příčná 84/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 378 012, fax: 585 378 013, e-mail: bow@bow.cz, www.bow.cz



