Příloha č. 1 – podrobná specifikace

OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555

(uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a naznačují představu zadavatele)

| Pol. č. | Umístění | Název | Počet ks | Cena celkem v Kč bez DPH (doplní účastník) | DPH (doplní účastník) | Cena celkem v Kč s DPH (doplní účastník) | Maximální cena celkem v Kč (bez DPH), kterou nelze překročit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FŽP/aula | Vestavné LED svítidlo s montáží | 36 | 84415 | 17727,15 | 102142,15 | 84 415 Kč |
| 2 | FŽP/učebny | Přisazené LED svítidlo s montáží | 81 | 218720 | 45931,2 | 264651,2 | 218 720 Kč |
| 3 | FŽP/učebny | Stropní/zavěšené LED svítidlo s montáží | 9 | 54583 | 11462,43 | 66045,43 | 54 583 Kč |
| celkem |  |  | 126 |  |  |  | 357 718 Kč |

| 1 – Vestavné LED svítidlo s montáží – 36 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x d) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čisticím prostředkům. požadované parametry: Typ zdroje: LED Výkon svítidla: 35W Teplota chromatičnosti: 4000K Index podání barev: RA80 Světelný tok: min. 4020lm Mikroprismatický kryt Životnost: 50 000 hodin / L90B10 Montáž do kazetových podhledů či do sádrokartonu | 595 x 595mm |  |

| 2 – Přisazené LED svítidlo s montáží – 81ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x d x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu a opatřeno bílou práškovou barvou požadované parametry: Přisazené stropní kancelářské svítidlo Typ zdroje: LED Výkon svítidla: 58W Teplota chromatičnosti: 4000K Index podání barev: RA80 Světelný tok: min. 6850lm Difuzor: translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný Životnost: 50 000 hodin / L90B10 | 1450 x 146 x 58 mm |  |

| 3 – Stropní/zavěšené LED svítidlo s montáží – 9ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Rozměry (š x v) v mm | Ilustrativní obrázek |
| materiálové provedení: Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu a opatřeno bílou práškovou barvou požadované parametry: Přisazené stropní kancelářské svítidlo Typ zdroje: LED Výkon svítidla: 32W Teplota chromatičnosti: 4000K Index podání barev: RA80 Světelný tok: min. 4700lm Reflektor: Reflektor: asymetrický parabolický leštěný hliník (AS) Životnost: 50 000 hodin / L90B10 | 1170 x 172 x 80 mm |  |