Příloha č. 1 kupní smlouvy: Specifikace zboží

Sagitta

Aktivní ultralehký invalidní vozík s možností sklápění opěradla

Do základní výbavy náleží sedák a zádová opěrka typu CORDURA a možnost změnit těžiště vozíku a různých úhlů zadních kol:

0° - 2° - 4° - 6° - 8°.

Technické parametry

| Popis | Rozměry min. |  |  |  |  |  | Rozměry max. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnost uživatele | 100 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účinná šířka sedadla | 360 mm | 380 mm |  |  | 400 mm |  |  | 420 mm |  | 440 mm | 460 mm |
| Celková šířka (závisí na šířce sedadla, úhel zadních kol 0°) | 550 mm | 570 mm |  |  | 590 mm |  |  | 610 mm |  | 630 mm | 650 mm |
| Celková šířka (závisí na šířce sedadla, úhel zadních kol 2°) | 570 mm | 590 mm |  |  | 610 mm |  |  | 630 mm |  | 650 mm | 670 mm |
| Celková šířka (závisí na šířce sedadla, úhel zadních kol 4°) | 605 mm | 625 mm |  |  | 645 mm |  |  | 665 mm |  | 685 mm | 705 mm |
| Celková šířka (závisí na šířce sedadla, úhel zadních kol 6°) | 645 mm | 665 mm |  |  | 685 mm |  |  | 705 mm |  | 725 mm | 745 mm |
| Celková šířka (závisí na šířce sedadla, úhel zadních kol 8°) | 680 mm | 700 mm |  |  | 720 mm |  |  | 740 mm |  | 760 mm | 780 mm |
| Celková délka s podnožkami | 755 mm |  |  |  |  |  |  | 855 mm |  |  |  |
| Délka v demontovaném stavu (demontovaná kola) | 580 mm |  |  |  |  |  |  | 680 mm |  |  |  |
| Šířka v demontovaném stavu (demontovaná kola) | 430 mm |  |  |  |  |  |  | 530 mm |  |  |  |
| Výška při složení | 580 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková hmotnost | 11,7 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost nejtěžší části (bez polštáře sedadla a zad, bez kol) | ± 7,05 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statická stabilita z kopce | 14° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statická stabilita do kopce | 6° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statická boční stabilita | 7° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Překonávání překážek | 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel roviny sedadla | 7° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účinná hloubka sedadla | 330 mm |  |  |  |  |  |  | 420 mm |  |  |  |
| Výška povrchu sedadla na předním okraji | s polštářem: 470 mm s polštářem: 430 mm |  |  |  |  |  |  | s polštářem: 520 mm s polštářem: 480 mm |  |  |  |
| Úhel zádové opěrky | -7° |  |  |  |  |  |  | 7° |  |  |  |
| Výška zádové opěrky | 230 mm |  |  |  |  |  |  | 430 mm |  |  |  |
| Vzdálenost mezi podnožkami a sedadlem | 470 mm |  |  |  |  |  |  | 480 mm |  |  |  |
| Úhel mezi sedadlem a podnožkami | -3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost mezi blatníkem a sedadlem | 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr poháněcí obruče | 535 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horizontální poloha osy kol (odchylka) | 40 mm |  |  |  |  |  |  | 150 mm |  |  |  |
| Minimální poloměr zatáčení | 1000 mm |  |  |  |  |  |  | 1200 mm |  |  |  |
| Zadní kolečka | 22" x 1 3/8-Alu |  |  |  |  |  |  | 24" x 1 1/8-Alu |  |  |  |
| Tlak pneumatik, zadní (hnací) kola | 6-10 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel zadních kol | 0° |  | 2° |  |  | 4° |  |  | 6° |  | 8° |
| Řídící kola | 3" |  |  | 4" |  |  |  |  |  | 5" |  |
| Teplota při skladování a používání | + 5 °C |  |  |  |  |  |  | + 41 °C |  |  |  |
| Vlhkost při skladování a používání | 30 % |  |  |  |  |  |  | 70 % |  |  |  |
| Polštář na sedák | černá Cordura® |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5 °.	Rev. 01.11.2017