Technická specifikace

Lůžko PLH-N85-0:

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

Kolečka 125 mm kovová, centrální brzda – 2x pedál

Hydraulický zdvih ložné plochy

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Mechanické nouzové odblokování zádového dílu

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh, podsvětlený

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část	(hrazda, infuzní stojan, extenční souprava)

Čtyřdílná ložná plocha z kovových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) – plastová

Snadno čistitelná čela, typ C s výplní HPL

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice ¾ sklopné kovové lakované odnímatelné s ovládáním mimo dosah pacienta

Možnost odejmutí zábran bez použití nářadí

Hrazda po celé délce lůžka s uchycením vně lůžka na středové ose

Barevné povedení konstrukce lůžka - RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha:			200 x 85 cm

Vnější rozměry:			215 x 97cm

Zdvih ložné plochy:		38,5 – 80 cm

Nosnost:	 		220 kg

Příslušenství:

- dobočnice, infuzní stojan výškově stavitelný (kovový – komaxit + chrom), držák močové láhve

Lůžko PLH-N85-0:

Noční stolek NS-20-O:

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Oboustranné kovové provedení

Rozdělení stolku – zásuvka, nika, dvířka

Prostor pro obuv ve spodní části stolku

Odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu

Vyjímatelná plastová vložka zásuvky z ABS se dvěma přihrádkami

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Prostor pro obuv ve spodní části stolku přístupný z čela stolku

Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

Držák ručníků

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Korpus stolku RAL 9016 - bílá

Š x H x V: 42 x 45 x 88 cm

Pasivní antidekubitní matrace Flex 15 Z7-2S:

Výrobce: KK - EDEX spol.s r.o.

rozměr dle lůžka 200x85cm, výška 15 cm

tvořena dvěma vrstvami:

horní vrstva: 7 cm - viskoelastická pěna z otevřených buněk (hustota 85 kg/m3)

spodní vrstva: polyuretan (hustota 54 kg/m3)

záruka: 5 let (i proti proležení)

nosnost: 130 kg

je určena pro prevenci dekubitů u středně až vysoce rizikových pacientů dle Nortona (st. II až III) a u pacientů s poškozením tkáně až II. stupně

potah z PU s povrchovou antibakteriální úpravou - voděodolný se svařovanými švy, prodyšný a voděodolný, antistatický, antialergický, bakteriostatický, žáruvzdorný

možno prát v pračce při teplotě 95ºC nebo ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky snadno snímatelný

se zipem chráněným proti znečištění (zatečení)

zesílený a protiskluzový na spodní straně

Orientační podoba

Rehabilitační pomůcky:

Výrobce: VITAPUR spol. s r. o.

Polštář duté vlákno I – 14 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 50x70 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Vnitřní potah 100 % bavlna

- Vnitřní výplň 100% POLYESTER

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen – nepropustné švy + šití

Orientační podoba:

Váleček do dlaně I – 10 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 15x9 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Válec I – 10 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 23x50 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.

- Výplň pěna PUR + VISCO, parametry:

- objemová hmotnost dle EN ISO 845: PUR 35 kg/m3, VISCO 50 kg/m3

- odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: PUR 6 kPa, VISCO 2 kPa

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Válec II – 2 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 13x50 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.

- Výplň pěna PUR, parametry:

- objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35 kg/m3

- odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa

- Potah je snímatelný

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen - šití

Orientační podoba:

NP Válec 13x50 flanel – 2 ks

náhradní potah

- Materiál: 100 % bavlna

- Barva: bílý podklad, modrý puntík

- Rozměr: 13x50 cm

- Praní 60 C

Opěradlo – 10 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 50x60x50 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.

- Výplň pěna PUR, parametry:

- objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35kg/m3

- odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa

- Potah je snímatelný

- Polštář lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen – šití

- Orientační podoba:

Polštář had – 10 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 200x37cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat

- Nepropustné švy spojené ultrazvukem

Orientační podoba:

Rukavice ochranná – 80 ks

- Rozměr: 22 x 18 cm

- Potah: 100 % Polyester, výplň 3 D tencel, membrána, 10 % Polyuretan, síťka 100 % polyamid

Orientační podoba:

Dlaha pod DK – 4 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 76x25x28 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.

- Výplň pěna PUR, parametry:

- objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35kg/m3

- odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa

- Potah je snímatelný

- Polštář lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Polštář duté vlákno II – 10 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 40x45 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Vnitřní potah 100 % bavlna

- Vnitřní výplň 100% POLYESTER

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát

- Materiál spojen – nepropustné švy + šití

Orientační podoba:

Klín – 8 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 40x20x20 cm

- Potah 44 % Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.

- Výplň mikrokuličky mEPS

- Pomůcku lze dezinfikovat

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Klín kombinovaný na záda – 2 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 35x26x80 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.

- Výplň pěna PUR+VISCO, parametry:

- objemová hmotnost dle EN ISO 845: PUR 35 kg/m3, VISCO 50 kg/m3

- odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: PUR 6 kPa, VISCO 2 kPa

- Potah je snímatelný

- Polštář lze dezinfikovat, omývat, prát

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Polštář „podložní kolo“ – 6 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 45x40 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Polštář žebrový – 14 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 100x58 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat

- Materiál spojen – šití

Orientační podoba:

Polštář Podkova – 8 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 200x37 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat

- Nepropustné švy spojené ultrazvukem

Orientační podoba:

Váleček do dlaně II – 12 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 13x6 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat

- Materiál spojen – šitý

Orientační podoba:

Polštář Éčko – 8 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 175x50 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň mikrokuličky EPS

- Pomůcku lze dezinfikovat

- Nepropustné švy spojené ultrazvukem

Orientační podoba:

Derotační bota  - 2 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 55x23x23 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Výplň pěna PUR, parametry:

- objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35 kg/m3

- odpor proti stlačení  dle EN ISO 3386-1: 6 kPa

- Potah je snímatelný

- Polštář lze dezinfikovat, omývat, prát

- Materiál spojen šitím

Orientační podoba:

Pás fixační – břicho - 10 ks

- Barva tmavá

- Rozměr 65x25 cm

- Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA

- Pomůcku lze dezinfikovat, otírat

- Materiál spojen – šitý

Orientační podoba: