# Technický popis díla – část d) obec Sychrov – rekonstrukce hřbitovní zdi

# 1. Rozměry: 		zeď: délka – 18,8 m

vstupní branka: šířka 1 m, výška 1,6m, - kovaná ve shodném  	zpracování jako plot

dvoukřídlá brána: šířka 3,1 m, výška 1,6 m, - kovaná ve shodném  	zpracování jako plot

2. Počet, umístění a rozměry sloupů:

- sloupy vedle brány: 2 kusy, výška 2 m, šířka 60 x 60 cm,

- sloupy v rozích: 2 kusy, výška 1,8 m, šířka 40 x 40 cm

- 1. sloup u vstupní branky vlevo, 2. sloupek vlevo od vstupní branky, 3. a 4.  sloup vpravo od brány: 4 kusy, výška 1,8 m, šířka 20 x 40 cm

Na všech sloupech a zdech budou umístěny zákrytové prvky – sedlové stříšky.

3. Materiál zdi a sloupů

- Zeď: betonová plotová tvarovka šířky 20 cm štípaná ze 2 stran, barva cihlová červeň, včetně výplně z betonu

- Sloupy: betonová plotová tvarovka, kdy pohledové hrany budou mít štípaný povrch, barva cihlová červeň, včetně armování a výplně z betonu

- Pod stěnami a sloupy bude zhotoven betonový základ do zámrzné hloubky min. 0,9 m, včetně provedení výkopku, přemístění hmot a likvidace zeminy.

4. Popis zdi

- Výška zdi: max. 1,2 m, šířka zdi 20 cm

- Umístění zdi: mezi 1. a 2. sloupem vlevo od vstupní branky, mezi 2. a rohovým   sloupem vlevo od vstupní branky, mezi pravým sloupem u brány a 3. sloupem vpravo od brány, mezi 3.  sloupem vpravo od brány a 4. sloupem vpravo od brány a mezi 4. sloupem vpravo od brány a rohovým sloupem.

- Na zdi mezi sloupy (v celkem pěti polích) bude umístěn kovaný plot (mříž) – jednotlivé sloupky plotu budou žárově zinkované s povrchovou úpravou černá, rovné a budou mít tvar čtyřbokého hranolu. Na vrcholu každého hranolu bude umístěna ozdobná špice. Výška kovaného plotu bude 60 cm a zakotvena bude do plotových tvarovek. Celková délka kovaného plotu umístěného na zdi v 5 polích bude 11,9 m.

Identifikační údaje účastníka:

Zhotovitel: D. stavby, s.r.o.……………………………….

Sídlo: Třtí 13, 463 44 Sychrov……………………………………..

IČ: ..28662482……………………………………….

Cena za dílo bez DPH: 397 548,10.Kč
DPH 21%.......Nejsme plátci DPH Kč
Cena za dílo včetně DPH:………………… Kč

Vyhotovil Vladimír Drnec			Podpis (případně razítko)………………..

Dne…19.8.2018