Příloha č. 1 - Specifikace plnění – Dodávka nábytku na míru v odborné jazykové učebně

| Položka | Specifikace | MJ | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| Katedra učitele | Katedra učitele jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře. Vnější rozměry katedry š-1600 x h-680 x v-757mm, 2x kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-510 x h-632 x v-688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem). V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interfacu jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1,000 |
| Lavice jazykové laboratoře | Lavice jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazení techniky jazykové laboratoře. Lavice pro jednoho studenta o vnějších rozměrech š-880 x h-600 x v-757mm, 4x kabelová průchodka. Možnost jednoduchého spojení 2 stolů do jednoho a vytvoření dvojlavice. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady a vytvoření podélného layoutu sezení. Možnost napojení stolu na kabelový žlab pro spojení 4 stolů. Pod deskou stolu osazen šířkově nastavitelný perforovaný, kovový box pro osazení PC. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 16,000 |
| Kabelový žlab | Kabelový žlab pro spojení 4x lavice pro jednoho studenta a vytvoření podélného layoutu sezení s možností vedení kabeláže jazykové laboratoře z katedry do kabelového žlabu. Vnější rozměry žlabu š-1760 x h-400 x v-270mm, 8x otvor pro napojení na kabelové průchodky stolů pro jednoho studenta. Horní deska odnímatelná pro případné servisní zásahy do technologie jazykové laboratoře, čelo kabelového žlabu uzamykatelné. Možnost řetězení žlabů dohromady. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 4,000 |
| Skříňová sestava s nástavcem | Skříňová sestava se skládá ze dvou částí, ze spodní skříně u které je prosklená horní část opatřena bezpečnostním sklem. Celé dveře jsou v hliníkovém rámečku. Nástavec má pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, díky němu je možné maximalizovat počet uložených předmětů i v horních skříních a snadno s nimi manipulovat. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 1000mm, hl. 500 a výška 2600mm. Lamino desky min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 4,000 |
| Žebřík k nábytku | Interiérový samonosný žebřík pro připevnění ke skříňové sestavě. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1,000 |
| Skříňka pod tiskárnu | Skříň pod tiskárnu 1000x600x800mm (šxhxv), sokl, dvoudveřová, uzamykatelná, kovové úchytky, desky z oboustranně laminovaných desek tl. 19mm, pro vysokou tuhost a pevnost zajištěno kolíkovými spoji, záda skříně jsou z laminovaných desek tl. 19mm, korpusy jsou ohraněny hranou ABS tl. 1mm, pohledové hrany a dveře hranou ABS 2mm, použité panty mají úhel rozevření 110stupňů, zámek trojcestný. Možnosti barevného provedí nebo kombinací jednotlivých dekorů: H1518 buk světlý, H1521 javor medový, U708 světle šedá, W980 platinově bílá. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1,000 |
| Stolní paravan | Stolní odnímatelný paravan pro umístění na kabelové žlaby spojující lavice studentů. Rozměry paravanu 1760x cca 45cm. Možnosti barevného provedí nebo kombinací jednotlivých dekorů: H1518 buk světlý, H1521 javor medový, U708 světle šedá, W980 platinově bílá. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 4,000 |
| Židle učitelská | Židle učitelská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1,000 |
| Židle studentská | Židle studentská - šálový sedák v kombinaci s kovovou podnoží nabízí ergonomické, pružné sezení, v souladu s nejnáročnějšími estetickými nároky. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný , šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů , židle jsou dokonale stohovatelné, moderní barevnost: 10 barev konstrukce, 6 barev sedáku, 6 volitelných velikostí ( výška sedáku ): 30, 34, 38, 42, 46, 50 cm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 16,000 |