Pravidla pro digitalizaci územních plánů

- Požadavky :

Veškeré požadavky Pravidel pro digitalizaci ÚP platí obdobně pro zpracování změn ÚP.

    - Technické požadavky:

      - Rasterizace:

    - Rasterizace výkresů

Zhotovitel provede rasterizaci hlavního a koordinačního výkresu ÚP.

V případě ÚP zhotovených v digitální podobě budou přednostně použita digitální data – export hlavního výkresu a legendy do postskriptu, rasterizace do formátu nekomprimovaného TIF, rozlišení 300 dpi, RGB.

    - Skenování tištěných podkladů

Skenování výkresů zhotovitel provede do formátu nekomprimovaného TIF, rozlišení 300 dpi, RGB, v měřítku 1:1.

      - Úprava rasterizovaných výkresů:

- Rastrový podklad bude zmenšen na 50 % velikosti a barevnost redukována na 256 barev tak, aby nedošlo ke snížení vypovídací schopnosti rastru; na základě dohody s poskytovatelem dotace nebude redukce velikosti provedena, pokud by došlo k omezení čitelnosti.

- Rastr bude ořezán hranicí řešeného území (hranice je daná správním územím případně rozsahem výkresu) s 10 m přesahem u změn s 20 m přesahem. V řešeném území bude nahrazena bílá barva (RGB 255, 255, 255) bílou barvou s posunutým RGB kódem (254, 255, 255). Podklad mimo řešené území bude v bílé barvě (RGB 255, 255, 255).

- Soubory TIF budou transformovány do souřadnic S-JTSK Krovak EastNorth s použitím účelové katastrální mapy (dále jen „ÚKM“). Transformace bude provedena bez fyzického natočení rastru, výsledný TIF bude doplněn o TFW (obsahuje informace o transformaci).

      - Vektorizace vybraných jevů v souřadnicích S-JTSK Krovak EastNorth:

Bude provedena vektorizace jednotlivých ploch s rozdílným využitím území hlavního výkresu podle členění v  ÚP do souboru ESRI shapefile (dále jen SHP).

      - Popisná databáze:

Popisná databáze (atributová část) připojená k jednotlivým souborům SHP bude obsahovat následující atributy:

- FID (identifikační číslo)

- SHAPE (geometrie prvku – polygon ap.)

- OZNACENI (označení ploch s rozdílným způsobem využití území dle členění v ÚP, např.: Br, 1.06, …)

- FUNKCE (označení dle § 4 až 19 vyhlášky 501/2006 Sb. pro všechny ÚP, např.: „Plochy bydlení“)

- POPIS (dle legendy hlavního výkresu, např.: „Bydlení v rodinných domech“)

- FAZE [S (stav), N (návrh), R (rezerva)]

- REGULATIV (propojení hyperlinkem na ÚP – soubor TXT)

- ICZUJ (identifikační číslo základní územní jednotky – šestimístné; ICOB)

      - Propojení regulativů s ÚP:

- Jednotlivé regulativy z ÚP budou zpracovány ve formátu TXT (v odůvodněných případech ve formátu PDF) a pomocí hyperlinků propojeny s jednotlivými plochami s rozdílným způsobem využití území.

- Regulativy budou zpracovány pro celé území obce; pro plochy, které neobsahují žádné regulativy, budou vytvořeny polygony s popisem „Plochy bez připojených regulativů“ a regulativem „Pro tuto plochu nejsou zpracovány regulativy“.

- V případě zpracování změn ÚP, nebudou vytvořeny polygony pro plochy, které nebudou dotčeny změnami.

      - Legendy a záznamy o účinnosti:

Legendy, záznamy o účinnosti apod. budou skenovány v rozlišení 300 dpi, RGB, v měřítku 1 : 1, případně mohou být zmenšeny (musí zůstat zachována jejich čitelnost). Záznamy o účinnosti budou uloženy ve formátu JPG. Legendy budou převedeny stejným způsobem jako hlavní výkresy do 256 barev ve formátu JPG. Pro jednotlivé ÚP bude odkaz pomocí hyperlinku na veškeré legendy a záznamy o účinnosti v samostatném SHP souboru.

      - Projekt MXD:

- Pro jednotlivé ÚP budou vytvořeny projekty MXD pro ArcGIS, verze 9.x, s relativními cestami.

- Projekt bude obsahovat následující vrstvy:

- účelovou katastrální mapu,

- vektor hlavního výkresu – plochy s rozdílným způsobem využití území členěné dle ÚP,

- vektor hlavního výkresu – totožný SHP, pro účely hyperlinků,

- vektor řešených změn v případě zpracování Změn ÚP

- rastr hlavního a koordinačního výkresu upravený podle bodu 1.2 Úprava rasterizovaných výkresů,

- v případě zpracování Změn ÚP: rastr Změn ÚP odpovídající obsahově hlavnímu a koordinačnímu výkresu.

- případně rastr hlavního výkresu v odlišném měřítku – zpracování obdobné jako u rastru hlavního výkresu,

- legendy k rastrovým výkresům,

- záznamy o účinnosti.

- Projekt MXD bude uspořádán podle modelu MXD poskytnutého objednatelem.

- Projekt bude mít tyto formální náležitosti:

- přiřazení barev plochám s rozdílným způsobem využití území, obvyklé pro zobrazení jednotlivých funkcí (v případě nuancí ploch s rozdílným způsobem využití území v legendě bude barevnost odvozena od barvy základního funkčního typu).

      - Měřítko zpracování:

Plochy s rozdílným způsobem využití území budou vektorizovány v měřítku odpovídajícímu měřítku katastrální mapy.

      - Datová struktura:

Digitalizovaný ÚP bude odevzdán v datové a adresářové struktuře podle vzoru poskytnutého poskytovatelem dotace.

      - Metadata:

Pro veškerá rastrová i vektorová data vytvořená zhotovitelem (SHP, TIF) budou zpracována metadata do tabulky ve formátu XLS dle poskytnuté metadatové struktury.

      - Požadavky na digitální formu zpracování díla:

- Digitální data budou zpracována v souladu s interní technickou normou (dále jen „ITN“), „Požadavky na digitální formu zpracování díla (ITN©Jihomoravský kraj)“. ITN byla vytvořena zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a je chráněna dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ITN bude použita pouze k účelu zpracování předmětu smlouvy a nebude poskytnuta třetím osobám.

- V případě, že je rozpor mezi některým ustanovením těchto Pravidel a ITN, použije se ustanovení obsažené v těchto pravidlech.

      - Specifické požadavky na digitální formu zpracování díla:

- Textová část a tabulkové přílohy budou zpracovány v produktech MS Office.

- Vektorová data budou zpracována ve formátu ESRI shapefile.

2.	Výstupy ze zpracování digitalizovaného územního plánu

- Digitální výstup na CD/DVD:

- Technická zpráva ve formátu PDF nebo DOC.

- Digitalizovaný ÚP vyhotovený dle těchto pravidel. Součástí odevzdávaných grafických dat budou i zdrojová (neupravená) digitální data a metadata.

- Textová část opatření obecné povahy ve formátu PDF nebo DOC.

- Textová část ÚP včetně odůvodnění ÚP převedená do formátu PDF.

- Soubor ve formátu TXT se základními údaji o projektu (název územně plánovací dokumentace, pořizovatel, objednatel, zpracovatel a údaje o vydání územně plánovací dokumentace).

Poskytnuté podklady pro zpracování digitalizovaného územního plánu:

Pro zpracování digitalizovaného ÚP si zpracovatel vyžádá od Jihomoravského kraje následující podklady:

1.	Metadatový profil (ve formátu XML, popř. vzor metadatové struktury ve formátu XLS),

2.	Interní technická norma „Požadavky na digitální formu zpracování díla (ITN©Jihomoravský kraj)“,

3.	Datová struktura, adresářová struktura, model MXD,

4.	Technická zpráva (vzor).