Příloha č. 1

ROZŠÍŘENÍ PC SÍTĚ DO DÍLEN ŠKOLY

- popis akce

Nově budované laboratoře L8, L9, LZ (zabezpečovací technika) budou disponovat samostatnými datovými rozvaděči pro realizaci počítačové sítě. Tyto dílčí rozvaděče budou napojeny optickým kabelem SM 9/125 ke stávající síti, do rozvaděče v L6. V učebně konstrukce bude Wi-Fi připojení a dvě metalické přípojky v místě učitelského pracoviště. Délky optických spojů jsou následující:

L6 – L8		cca 40 m

L6 – L9		cca 30 m

L6 – LZ		cca 85 m

Každý dílčí rozvaděč bude osazen switchem s managementem s minimálním počtem portů 24 (1000 BASE Tx), patch panelem a napájecím panelem. Optické trasy budou zakončeny ve switchi prostřednictvím SFP modulů. Součástí dodávky jsou i SFP moduly do stávajícího switche v L6. Trasy pro optické spoje nejsou připraveny, jsou součástí dodávky. Vedení optických kabelů bude na povrchu pomocí mikrotrubičky nebo vkládacích lišt. V jednotlivých laboratořích bude vedení kabeláže realizováno částečně v drátěných žlabech a částečně pod omítkou. Vedení pod omítkou budou připravena a zakončena standardní elektrikářskou krabičkou a nejsou tedy součástí dodávky. Drátěné žlaby budou připraveny a také nejsou součástí dodávky. V L9 musí být datový rozvaděč umístěn vlevo za vstupními dveřmi, v L8 vpravo za vstupními dveřmi. Umístění rozvaděče v LZ není určeno. Každé žákovské pracoviště bude mít 2 přípojky do sítě. Učitelská pracoviště budou mít alespoň 2 přípojky. Žákovské stoly budou od výrobce vybaveny datovou zásuvkou 2x RJ45.

Požadavky na síť v jednotlivých laboratořích:

L8

12x žákovské pracoviště, celkem 24 přípojek, učitelské pracoviště (2 přípojky), vedení drátěným žlabem, kabinet + kuchyňka 4 přípojky, vedení pod omítkou, 16 přípojek po obvodu místnosti, vedení pod omítkou. Průměrná délka segmentu 35 m.

L9

8x žákovské pracoviště, celkem 16 přípojek, vedení drátěným žlabem, učitelské pracoviště (6 přípojek na obvodovém zdivu), vedení pod omítkou. Průměrná délka segmentu 20 m.

LZ

16x žákovské pracoviště, celkem 32 přípojek, učitelské pracoviště (2 přípojky), vedení drátěným žlabem, 6 přípojek po obvodu místnosti, vedení pod omítkou. Průměrná délka segmentu 30 m.

Učebna konstrukce

učitelské pracoviště (2 přípojky), které budou vedeny z datového rozvaděče v LZ, vedení kabeláže nespecifikováno, délka segmentu 50 m.