Příloha č. 3 ke KS:

Příloha č. 1 zadávací dokumentace:


Technická specifikace
 „Dodávka stacionárního měřiče rychlosti včetně softwaru“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení s příslušenstvím pro stacionární měření rychlosti motorových vozidel na principu Dopplerova jevu v obousměrném provozu, včetně skříní a sloupů pro měřič rychlosti, instalace, připojení, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis, metrologické ověření, včetně poskytnutí souvisejícího softwarového nástroje k dokumentování a zpracování přestupků s vazbou na spisovou službu města, jeho servis a upgrade, zaškolení zaměstnanců zadavatele.

1) Dodávka měřiče rychlosti:

Dodání 1 ks radarového měřiče rychlosti (bodové měření) motorových vozidel v obousměrném provozu. Dále osazení měřícího stanoviště, instalace radaru, oživení stanoviště, metrologické ověření, doprava, zaškolení obsluhy. 
Měřič rychlosti bude splňovat následující funkční parametry: 
· zařízení na dopplerovském principu, které měří okamžitou rychlost v obou jízdních směrech a má platné typové schválení použitého zařízení pro ČR v kategorii „Stanovená měřidla", včetně ověření metrologické návaznosti všech zařízení
· schopnost zadokumentovat správní delikt tak, aby bylo automaticky zaznamenáno vozidlo, případně identifikovatelná tvář řidiče, jak osobních, tak i nákladních vozidel 
· rozostření tváří spolujezdců dle stanoviska ÚOOÚ 
· schopnost zadokumentovat správní delikt a to i za zhoršených povětrnostních podmínek 
· možnost nočního měření rychlosti (zábleskové zařízení neoslňující účastníka silničního provozu) 
· identifikace osobních i nákladních vozidel, automatické rozpoznání registračních značek vozidel 
· rozsah zaručené přesnosti měření: 20 km/h až 250 km/h, rozlišitelnost měřené rychlosti 1 km/h, maximální povolená chyba měření do 100 km/h ± 3 km/h a nad 100 km/h ± 3 %,
· rozlišení dlouhého a krátkého vozidla včetně doplňkových dat ve snímku

· rozlišovací schopnost kamery do 4 mil. obrazových bodů, vysoká kvalita pořízené fotodokumentace, barevné snímky, osvitová automatika pro optimální nastavení kvality pořizované dokumentace

· výstup změřeného údaje - snímek na displeji, soubor na počítačovém paměťovém médiu, hlasový výstup, možnost měření a identifikace vozidel na příjezdu a odjezdu současně
· dálkový přenos dat přes 3G/4G síť (tři stanoviště) s automatickým ukládáním snímků na server uživatele

· dálkový přenosu síť LAN, pomocí venkovního kabelu FTP cca 90m (jedno stanoviště)
· ovládání zařízení pomocí minimálně 9” dotykového displeje s možností připojení přes interní WIFI radarového zařízení a lokálně přes LAN kabel

· identifikační údaje o měření ve snímku, zejména: identifikace typu vozidla (prostřednictvím identifikované RZ), směr, naměřená rychlost, čas měření, datum měření, dosah radaru, číslo snímku, výrobní číslo zařízení, typ měřidla, verze SW, limity měřené rychlosti, hodnota ohniskové vzdálenosti objektivu, údaje o poloze z GPS, oblast radarového svazku

· automatizovaný systém měření 

· snadná instalace a zprovoznění zařízení na stanovišti, umístění a zprovoznění měřících zařízení lze jednoduše bez dalších nákladů vlastními silami obměňovat mezi jednotlivými měřícími stanovišti 

· možnost provozu v režimu 24 h/7 dní v týdnu

· instalace zařízení na předem určené místo 

· důvěryhodné předávání dat aplikacím třetích stran
· vnitřní úložiště radaru HDD o kapacitě min. 1TB
2) Dodávka 4 ks měřícího stanoviště - skříní a stahovacích sloupů pro stacionární umístění měřiče:

· 4 stahovací sloupy včetně materiálu pro osazení, dopravy a kompletní instalace 
· napájecí napětí AC 230 V/50Hz, možnost napojení NN zemním vedením 
· teplotní odolnost od - 20° do + 60° Celsia

· 4 skříně s filtroventilací (větrání + topení) vybavené bezpečnostním sklem, síťovým napájením, bleskem, měničem blesku, GPS a WIFI a LTE anténou, 4G LTE modemem (3 stanoviště)
· ochrana skříně IP 54

· záložní zdroj energie na cca 2 hod.

· všechny skříňě v provedení antivandal se signalizací pokusu o poškození na pult centrální ochrany městské policie
3) Dodávka software:

· procesně řízené zpracování případů dle objektivní odpovědnosti provozovatele

· přehled o stavech vyřizování jednotlivých případů

· víceuživatelský přístup, minimálně: 

· uživatelé rozdělení do rolí podle náplně práce s různými oprávněními v procesu zpracování

· možnost soukromého přiřazení případů ke zpracování

· odlišení uživatelských identit při provádění operací s externím systémem

· prohlížení snímků dokumentujících přestupek

· hromadné generování dokumentů (oznámení, výzvy, odložení, podání vysvětlení, obálky) s možností vlastní úpravy šablon pro generování

· hromadný tisk dokumentů a obálek včetně generování čárových kódů dokumentů a doručenek

· hromadná konverze do PDF s elektronickým podpisem

· automatické zjištění provozovatele vozidla z Centrálního registru vozidel

· automatické ověření adresy provozovatele a zjištění datové schránky v Základních registrech

· integrace se systémem spisové služby Athena, fy. Pilscom a ekonomického SW Fenix, fy. Asseco Solutions a to včetně všech potřebných konektorů
· zajištění přenosu dat u případů, které nebyly vyřešeny v režimu objektivní odpovědnosti provozovatele a přechází do režimu přestupku

· generování výstupu dle národního standardu pro spisové služby

· automatizovaný proces zpracování – systém automaticky provádí operace s integrovanými systémy a řídí stav zpracování případu

· automatické hlídání termínů

· automatické vedení spisů případu ve spisové službě, včetně elektronických obrazů vzniklých dokumentů a odesílání dokumentů

· evidence případů a možnost vyhledávání na základě hodnot libovolné kombinace evidovaných položek

· možnost vlastního doplnění nových položek do evidence – dynamický formulář

Technické požadavky

· architektura klient-server

· komunikace pouze prostřednictvím webových služeb

· průkazné zpracování případů:

· verzování všech dokumentů vzniklých v průběhu zpracování

· řízení oprávnění přístupu k případům a jejich dokumentům v různých stavech zpracování

· řízení oprávnění při změně metadat případu dle stavu zpracování

· verzování metadat případu

· vedení kompletní historie zpracování – postup zpracování, změny dokumentů a metadat

· úprava dokumentů přímo z prostředí aplikace s automatickým uložením změn upravovaných dokumentů a jejich verzováním

· možnost propojení s identitním serverem 
4) Metrologické ověření:

Metrologické ověření zařízení bude zahrnuto v cenové nabídce a prvotní ověření bude provedeno před předáním zařízení uživateli.
5) Obecné požadavky:
· záruka 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu
· součástí nabídky bude školení pro 8 strážníků MP pro obsluhu radaru a vyhodnocení pořízených snímků a 5 pracovníků odboru dopravy na postupy při zpracování přestupků
· součástí nabídky bude cena za roční podporu software na zpracování přestupků a roční údržbu radaru vč. metrologického ověření 
6) Doplňující informace:
Zadavatel zajišťuje:
· stavební povolení a souhlas vlastníka pozemku
· vybudování betonového základu pro sloupy
· vybudování elektrické přípojky (přivedení hlavního napájení AC 230V), datové přípojky
· zajištění datových SIM karet
· zajištění natažení FTP kabelu do 1ks zařízení
· kontaktním pracovníkem pro oblast IT je Vladimír Wirth, tel. 376 347 347
3

