Příloha č. 1 – Technická specifikace

Specifikace musí splňovat požadované HW, SW požadavky a funkcionalitu tak aby byl splněn standard konektivity.

Položka 1: Sondy

HW a SW musí splňovat tyto požadavky:

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízení s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců

- SW musí umět detekovat anomálie datového provozu (DNS, DHCP a další), anomálie chování stanic v síti, síťové útoky (skenování portů, slovníkové útoky, DDoS), nežádoucí aplikace, viry, botnety a další.

- Podpora NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow, NetStream, jFlow včetně moderních položek typu NBAR2, NSEL/NEL, MAC adresy, HTTP, VoIP a dalších

- Zobrazovat statistiky ve formě grafů a tabulek s možností volby různých perspektiv

- Top N statistiky, uživatelsky definované pohledy, automatické reporty, upozornění na email – aletry

- Podpora konceptu BYOD (bring-your-own-device) a identifikace zařízení včetně

operačního systému

- Automatická detekce zdrojů dat

- Podpora identity uživatele jako součást flow statistik

- Víceuživatelský přístup (multitenancy)

- Vysoce výkonný databázový systém optimalizovaný pro velmi rychlou práci s daty

- RESTful API pro automatizované získávání a zpracování flow statistik v systémech třetích stran

- – podpora pro příjem a analýzu VoIP statistik (zpoždění, ztrátovost, jitter), HTTP informací (URL, hostname), monitorování DNS provozu

- (DNS dotazy, odpovědi, příznaky, atd.), detekovaných aplikací dle Cisco NBAR2 standardu.

- Software musí mít předplacené aktualizace a podporu výrobce po dobu 5 LET.

- Hardware musím mít záruční dobu 5 LET.

Položka 2: firewall:

Firewall včetně UTM předplatného po dobu 5 let

HW parametry:

- Počet síťových rozhraní copper, RJ45 10/100/1000 - min 5x

Výkonnostní parametry:

- Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B min 850 Mbps

- Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 150 mikro sec

- Výkon firewall - 150 000 paketů / s

- Počet naráz otevřených spojení - min 800 000

- Počet nových spojení za sekundu - min. 13 500

- Propustnost IPSEC VPN (512 B paket) - min. 65 Mbps

- Propustnost SSL VPN min 30 Mbps

- Propustnost IPS (HTTP / Traffix mix) - min 450 / 125 Mbps

- Propustnost AV - min. 130 Mbps

- Podpora virtuallizace (min 5 virtuálních kontextů)

- Podpora funkce bezdrátový kontrolér - 2 AP

- Integrovaná podpora OTP

Funkce:

- Režim vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a SA mezi nódy v clusteru

- Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router

- Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování

- Podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfiugrace, internet browsing konfigurace, podpora vice tunelů – redundantní VPN, možnost VPN v L2 – transparentním režimu

- podpora IPv6, podpora dynamických routovací protokolů - OSPF, PPTP, L2TP, GRE

- Firewall, podpora VXLAN, podpora dynamicky navazovaných tunelů dle potřeby komunikace

- Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů

- Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství

ve skupině na doménovém kontroléru

- Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí

- Podpora centrální NATovací tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace

- Viditelnost do provozu na aplikační úrovni

- UTM funkce, možnost výběru mezi file based režimem (buffer) nebo flow based (inspekce on-the-fly)

- Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd)

- Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty

- Intrusion Protection System – detekce útoků založena na signaturové části a na anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní signatury.

- Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne

- Data Leak Prevention

- Reputační databáze obsahujícící známé IP adresy a domény C&C Botnet sítí

- Application Control – detekce, monitoring, povolení či zakázání vice než 3000 síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu

- Deep scanning – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…)

- Endpoint Control a monitoring – kontrola připojené pracovní stanice na patch level, instalovaný vhodný service pack, antivirový software, personální firewall či jiný software

- Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, FortiNet Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu, Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.

Dynamické routování:

- RIP, BGP, OSPF, IS-IS

Policy routing

- Traffic Shaping, QoS s podporou DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii

- Bezdrátový kontrolér, podpora vytváření inteligentní bezdrátové sítě, funkce ARRP (Automatic Radio Resource Provisioning), možnost detekce a reportování tzv. Rogue AP), bezdrátová sítě je založená na principu tenkých AP s inteligetní správou kontrolérem

- Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu

- Explicitní Proxy, Reverzní proxy, WCCP

- Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) –Token pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů

Položka 4: Cal licence

Je poptáváno: WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc Dvc CAL

Položka 4: Odvětrání nové serverovny:

Dle požadavků školy: provedení průrazu v místnosti nové serverovny, dotažení datové kabeláže (minimálně 4ks propojení  CAT6, ukončených datovou 2 zásuvkou) z datového rozvaděče učebny ICT.

Délka jednoho propojení cca 30m. Doplnit stávající kabelovou knihu a certifikační měření těchto propojení.

Dále přivedení napájení 230V pro serverovnu. Použít kabel CYKY o průřezu 2,5 mm2  z rozvaděče umístěného na chodbě, ukončeného 2xzásuvkou 230 v servorvně. V rozvaděči provést připojení na jistič 16A. Délka kabeláže cca 25m.

Provedení průrazu v panelové zdi cca 10cm o průměru 12cm do podhledu v chodbě, dovedení napájení k ventilátoru z rozvaděče, osazení průrazu řízeným ventilátorem s termostatem.

Provedení 8 ks větracích otvorů ve dveřích do serverovny, zakrytí vyhovující větrací mřížkou.

Po dokončení provést zapravení a patřičnou úpravu po stavební činnosti.

Položka 5: Učitelský NB

- Displej min. 15.6“ IPS, matný, rozlišení Full HD (1920x1080)

- 4-jádrový CPU s výkonem min. 7500 bodů dle testu benchmark.net

- operační paměť 8GB DDR, dále rozšiřitelná

- Pevný disk 256 GB SSD nebo HDD

- Gbit síťová karta 10/100/1000

- Porty VGA,HDMI, LAN, USB z toho min 1 x USB-C 3.1 a min 2x USB 3.0

- vhodný pro operační systém s podporu AD (domény), kompatibilní se stávajícím OS školy (Win)

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a Bluetooth

- záruka v místě zařízení 3 roky

- v ceně základní oživení systému (funkční OS, včetně aktualizací)

Položka 6: Robotel maintenance software na 5 let

- Aktualizace a SW podpora zajišťující bezpečnost a správnou funkčnost softwaru jazykové laboratoře po dobu udržitelnosti projektu, tedy min. 5 let

Položka 7: Média Server – SET (HW+SW)

- čtyřjádrový CPU splňující benchmark test Passmark CPU Mark min. na hodnotu 10500 bodů (viz: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )

- provedení Tower

- operační paměť min. 8GB RAM

- pevný disk s kapacitou min. 1TB / 7200 rpm

- min. 1 Gbit síťová karta, port 1x LAN RJ45

- klávesnice a myš kompatibilní s PC

- Porty: Přední: min 2x USB 3.0, 1x audio vstup, 1x audio vstup
Zadní: min. 4x USB 3.0, 2x DisplayPort, 1x výstup DVI-I, 1x RJ45

- operační systém s podporou Active Directory (domény), kompatibilní se stávajícím OS školy (Win)

- kompatibilní s již dodaným software (ROBOTEL) jazykové učebny pro instalaci a konfiguraci přístupů žáků z domova

- podpora komunikace s databází a software jazykové učebny

- přístup k datům databáze jazykové učebny přes internetové spojení odkudkoliv mimo laboratoř

- zařízení musí fungovat při výpadku proudu na záložním zdroji níže uvedených parametrů

- záruka min. 3 roky se servisem v místě provozu zařízení

- v ceně základní oživení systému (funkční OS, včetně aktualizací)

Media server bude připojen k 2ks záložního zdroje o následujících parametrech:

- Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem min. 400W / 650VA, s min. účinnosti 98%/97% při plném/polovičním zatížení, 3x IEC-320 C14 zásuvka, 1x IEC-320 C14 zásuvka s přepěťovou ochranou, konektor RJ45 datový, konektor RJ telefonní, fax, modem

- 1ks zařízení bude připojeno k pracovní stanici a 1ks k NAS stanici, umístěné ve škole.