| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_10_Bilirubinometr | 1 ks | Ano |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen bilirubinometr 1ks pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | JM-105 |
| Výrobce přístroje |  | Draeger Medical Systems, Inc. |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Analyzátor bilirubinu pro novorozence všech barev pokožky | ano | Ano |
| Neinvazivní (transkutánní) způsob měření úrovně bilirubinu s dobrou korelací ke krevní hodnotě | ano | Ano |
| Snadné a rychlé měření | ano | Ano |
| Možnost zadání ID pacienta | ano | Ano |
| Čtečka čárových kódu pro snadné a rychlé načtení ID pacienta | ano | Ano |
| Rozsah měření | 0.0 - 20 mg/dl (0 - 340 µmol/l) | Ano (0,0–20,0 mg/dl nebo 0–340 µmol/l) |
| Přesnost měření | +/- 26 µmol/l | Ano (±1,5 mg/dl nebo ±25,5 µmol/l) |
| Stejná přesnost měření bez ohledu na barvu pokožky novorozence | ano | Ano |
| Přehledný velký barevný dotykový display pro snadné odečítání naměřených hodnot | ano | Ano |
| Zobrazení naměřených hodnot na displeji přímo v µmol/l | ano | Ano |
| Zobrazení výsledných hodnot již po 1 měření nebo možnost průměrování výsledku z 2 – 3 měření | ano | Ano |
| Světelným zdrojem jsou zelené a modré skrze: A) LED diody B) Výbojka | ano Uveďte vaše řešení A) nebo B) | Ano – B) Xenonová výbojka) |
| Životnost světelného zdroje | min. 150 000 měření | Ano (min. 150 000 měření) |
| Měření a kalibrace bez potřeby spotřebního materiálu | ano | Ano |
| Včetně dobíjecí baterie a nabíjecího zdroje | ano | Ano |
| Napájení integrovaným akumulátorem | ano | Ano |
| Signalizace vybité baterie na display | ano | Ano |
| Nabíjecí stanice s plně automatickým systémem nabíjení z 230 V | ano | Ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | Ano |

Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..