| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_35_Skříň na endoskopy | 1ks | ano |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena skříň na endoskopy 1ks pro oddělení gastroenterologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | EDC plus model D |
| Výrobce přístroje |  | Olympus |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů je určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné re-dezinfekce | ano | ano |
| Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů | ano | ano |
| Rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů | ano | ano |
| Vnitřní sušení endoskopů nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar | ano | ano |
| Sušení endoskopů vnějším vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr | ano | ano |
| Rozšíření o modul na stlačený medicinální vzduch | ano | ano |
| Následné skladování po dobu minimálně 160 hodin | ano | ano |
| Nastavitelná doba sušení | ano | ano |
| Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny | ano | ano |
| Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu například RF ID | ano | ano |
| Rozměry: |  |  |
| Výška | max. 2150 mm | Ano 2130 mm |
| Šířka | max. 1300 mm | Ano 1280 mm |
| Hloubka | max. 470 mm | Ano 470 mm |
| Hmotnost | max. 200 kg | Ano 200 kg |
| Objem komory | min. 0,65 m³ | Ano 0,65 m³ |
| Další parametry: |  |  |
| Napájecí napětí 230V | ano | ano |
| Spotřeba elektrické energie | max. 130 W | Ano 130 W |
| Externí zdroj tlakového vzduchu | ano | ano |
| Průtok vzduchu | max. 100 l/min. | Ano 100 l/min. |
| Filtr HEPA 0,3µ/99,97DOP | ano | ano |
| Rosný bod - 43° | ano | ano |
| Ovládací panel: |  |  |
| Ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu | ano | ano |
| S dotykovým displejem pro nastavení doby sušení | ano | ano |
| Display zobrazující identifikaci vloženého endoskopu | ano | ano |
| Displej zobrazující zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop | ano | ano |
| Displej zobrazující chybová hlášení se zvukovým upozorněním: |  |  |
| Na otevřené dveře skříně | ano | ano |
| Vyjmutí endoskopu před usušením | ano | ano |
| Absence tlakového vzduchu atd. | ano | ano |
| Doplňující parametry: |  |  |
| Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů značky Olympus, Fujinon, Pentax | ano | ano |
| Z důvodu ochrany předchozích investic je přístroj plně propojitelný - kompatibilní se všemi stávajícími videoendoskopy na oddělení Gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ano | ano |
| Součástí dodávky musí být veškeré adaptéry potřebné pro připojení endoskopů Pozn.: Před dodáním skříně je nutná konzultace s oddělením Gastroenterologie pro upřesnění endoskopů, pro které bude skříň určena | Ano | ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ano |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení:	………………………..