Elektronická úřední deska pro město Náchod - nabízené řešení

## Příloha č. 1a

## Technická specifikace WALLo 32“ – nástěnné provedení

## Lokalita 1 – Masarykovo náměstí 40, Náchod/dekor dřeva

## Lokalita 2 – Zámecká 1845, Náchod/nerez provedení

## Lokalita 3 – Němcové 2020, Náchod/dekor dřeva

## Ilustrační  fotografie:

## 1) Technické parametry EÚD

- TYPOVÉ OZNAČENÍ: WALLo 32“

- POČET KUSŮ: 3

- MATERIÁL: lakovaná ocel 2 mm

- BARVA: nerez/dekor dřeva, anti-grafity, odolná proti UV záření

- OCHRANNÉ SKLO: antireflexní, bezpečností, tloušťka 5 mm, 0,5% odraz

- PROSTOR MEZI SKLEM A DISPLEJEM: ANO

- DOTYKOVÁ PLOCHA: kapacitní folie, multi-touch

- PROVEDENÍ: anti-vandal (bez možnosti cizí manipulace)

- UCHYCENÍ: mechanické/chemické kotvy, závěsné na zeď

- ROZMĚRY BEZ RÁMU:  950x680x170 mm (v×š×h)

- ROZMĚRY S RÁMEM:  950x680x320 mm (v×š×h)

- VÁHA: 75 kg

- AUTOMATICKÁ REGULACE JASU: ANO

- AUTOMAT. REGULACE KONTRASTU: ANO

- AUTOMAT. VENTILAČNÍ JEDNOTKA: ANO

- AUTOMAT. VYPÍNÁNÍ/ZAPÍNÁNÍ KIOSKU: ANO

- VNITŘNÍ KONTROLA TEPLOTY: ANO

- VYPÍNÁNÍ/ZAPÍNÁNÍ ZVUKU: ANO

- PROVOZNÍ TEPLOTA: -40 °C až +75 °C

- PROVOZNÍ VLHKOST: do 90%

- INTERNETOVÁ KONEKTIVITA: Ethernet, WIFI

- INTERNÍ KONEKTORY: USB, RJ-45, HDMI, VGA, svorkovnice

- STUPEŇ OCHRANY: IP65

- PROVOZNÍ DOBA: 365/24/7

- NAPÁJENÍ: AC 230 V, 50/60 Hz

2) LCD:

- ZNAČKA: LG Display

- ÚHLOPŘÍČKA: 32“ (801.31 mm)

- ORIENTACE: vertikální

- ROZMĚR AKTIVNÍ PLOCHY: 392.9x698.4 mm

- TECHNOLOGIE: a-Si TFT-LCD, S-IPS

- ROZLIŠENÍ: Full HD, 1080x1920px

- POMĚR STRAN: 9:16

- BARVY: 8-bit, 16.7 Milionů

- DOBA ODEZVY: 6 ms

- KONTRAST: 3000:1

- ROZTEČ BODŮ: 0.3637x0.3637 mm

- POZOROVACÍ ÚHLY: 178°/178° (horizontálně/vertikálně)

- JAS: 1500 cd/m2

- TYP PODSVÍCENÍ: WLED

- ŽIVOTNOST: 50 000 hod

3) Interní PC:

- ZNAČKA: HP

- MODEL: 260 G2 DM, Intel Core i3-6100U (2,3 GHz, 2 jádra), 4GB RAM DDR4, pevný disk 128GB SSD, Intel HD Graphics 630, Windows 10 Home CZ

4) Aplikace na míru:

- Úvodní obrazovka - rozcestník

- Automatické vyvěšování a svěšování obsahu úřední desky

- Archivace dokumentů úřední desky na disk interního PC

- Offline režim při výpadku internetového připojení

- Vyhledávání dokumentů

- Zabezpečený webový prohlížeč, white-list (možnost editace)

- Vertikální provedení (1080x1920 px, 9:16, Full HD)

- Přizpůsobení rozhraní desky (úvodní obrázky, spořič, logo, barvy, text,…)

- Aplikace rozdělena do 3 částí (záhlaví, interaktivní část, zápatí)

- Virtuální klávesnice

- Vyloučení manipulace s vyvěšenými dokumenty

- Automatický návrat na úvodní stránku

- Přibližování a oddalování zobrazeného obsahu (ZOOM tlačítka)

- Zobrazení souborů různých formátů (PDF, PNG, JPG, JPEG, DOC, XLS)

- Šetřič obrazovky – datum+čas, obrázky, prezentace, libovolný interval spuštění

- Zobrazení modulů: počasí, datum, čas

- Monitoring a vzdálená správa zařízení

- Zasílání alertů na předem definovaný email o stavu zařízení, chybné hlášky

- Přizpůsobení zobrazení obsahu pro handicapované občany (vozíčkáře)

- Komunikace s www rozhraním úřední desky (UDE-GINIS)

- Možnost napojení na elektronickou spisovou službu

- Časově neomezená přenositelná licence

Ukázka designu aplikace:

5) MONTÁŽ:

- Připravenost pro montáž – napájení 230V, datový kabel s konektorem RJ45 zajistí zadavatel

- Uchycení na zeď (mechanické / chemické kotvy) a napojení zajistí dodavatel

6)ZÁRUKA:

- 24 měsíců

- S možností prodloužení po skončení standardní záruky

7) SERVIS A PODPORA:

- 1x ročně servisní kontrola HW, profylaxe, revize

- 1x měsíčně servisní kontrola SW pomocí vzdáleného přístupu z veřejně dostupného internetu, kontrola správné funkčnosti SW, aktualizace

- Hotline 24/7

8) Ostatní:

- Součástí dodávky je doprava, instalace, implementace a školení v místě určení.

9) Cena za kus: xxx Kč bez DPH