Příloha č. 1

k objednávce číslo: 9941 /2018

Technická specifikace zakázky

Předmětem zakázky je oprava nosné konstrukce skleníku včetně opláštění (je ze žárově pozinkovaných profilů)

Popis skleníku:

Atypický skleník

- boční přístavek ke zdi budovy

- šíře lodi	4 m

- délka	20 m

- výška podezdívky	0,5 m

- střecha	pultová

- výška stavby	3 m

- současný stav - sklo i konstrukce vykazují značné opotřebení

- nutná výměna skleněných tabulí i částí nosné konstrukce včetně mechanizace pojezdů větrání.

Požadavky zadavatele:

Vše je nutné opravit v původních intencích stavby: nebude měněn půdorys stavby.

Sklo s = 4 mm musí být upevněno a současně utěsněno pryžovými profily.

Ve střeše budou uloženy větrací křídla zasklena polykarbonátem komůrkovým s = 6 mm.

Větrací křídla mají délku 2,1 m, šířku 1,2 m počet 5 ks.

Ovládané jsou lineárním motorem přes centrální pohonnou hřídel. Pro zvýšení účinnosti střešního větrání je vhodné řešit přívod chladnějšího vzduchu bočnicí. Osadit do bočnice, větrací křídla podobná střešním větrákům. Systém ovládání bude shodný jako u střešních větráků.