Operační mikroskop pro ORL

Přesné typové označení přístroje: OPMI Vario 700

Výrobce: Carl Zeiss Meditec AG, Německo

Technická specifikace:

- Operační mikroskop pro ORL chirurgii

- Apochromatická optika ZEISS celého systému

- Optická hlava plně naklonitelná a pohyblivá ve všech směrech vyhovující požadavkům ORL chirurgie

- Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči – bez externích modulů a kabelů

- Motorizovaný zoom (rozsah 1:6)

- Motorizovaný fokus

- Stereobaze mikroskopu 22 mm

- Variabilní pracovní vzdálenost s rozsahem 200 - 500 mm

- Naklápěcí binokulární tubus pro operatéra v rozsahu 0-180 stupňů s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce

- Ovládání z nastavitelných multifunkčních ergonomických držadel, symetrických, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy)

- Superlux 180 – xenonové osvětlení 180 W (rovnocenný xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení), zobrazení doby životnosti aktuálně používané lampy, automatická indikace vadné lampy

- Full HD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu – bez externích modulů a kabelů

- Integrovaný full HD 22“ LCD monitor

- Integrované full HD video nahrávání (USB port)

- Full HD digitální videořetězec kompletně integrován do stojanu a mikroskopu – bez externích modulů a kabelů

- Autobalanc – kompletně automatický systém vyvážení celého mikroskopu stisknutím jednoho tlačítka a provedením vyvážení jedinou osobou, s celkovou dobou vyvážení celého systému do 1 minuty, nezávislý na pozici či příslušenství

- Systém pro rychlé a jednoduché zakrytí mikroskopu pomocí sterilních návleků

- Stabilní zabrzditelný pojízdný stojan mikroskopu (kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu a s možností definování nastavení systému pro různé operatéry a postupy

- Možnost doplnění o ovládání z bezdrátového multifunkčního programovatelného nožního ovladače