| Firma. Krajská sprava a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Stavba: Recyklace 2018 Třebíč \ SO02 ¦ 613 965,00 Rozpočet: SO 02 111/40511 Radonin průtah - recyklace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pcř. číslo Kód poiožky Varianta | Název položky | MJ I IH Jednotková ir Celkem |
| 1 2 3 | 4 | 5 6 9 10 |
| 5 Komunikace 613 965.00 |  |  |
| 11 5675411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM | M2 ¦ 3 355.000 ¦ 159,00 ¦ 533 445.00 |
|  | RS C 0/63 v tl. 200 mm. podle TP 208, recyklace na místě, 5% cementu, maximální objemová hmotnost recyklované směsi v intervalu 2400-2500 kg/m3 |  |
|  | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |
| i 2] 5721331 | INFILTRACNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 | M2 ¦ 3 355,000 ¦ 24,00 [ 80 520,00 ¦ |
|  | infiltrační postřik z emulze - 1,2 kg/m2 |  |
|  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |